INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ

Secretaría de Educación Pública

Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Veracruz

Acondicionamiento en la Envolvente de la Edificación de la Empresa CJR

Tesis de Grado

Qué para Obtener el Grado de Maestro en Eficiencia Energética y Energías Renovables

Presenta:

Ing. José de Jesús Romero Castro

Director de Tesis:

M.G.C. Rodolfo Alberto Román Montano

H. Veracruz, Ver.					Noviembre 2024

# Resumen

La temperatura de confort es un tema importante en cuanto a consumo energético e infraestructura eléctrica. Es una realidad que la mayor parte de los consumos en las edificaciones son debido a los sistemas de aire acondicionado, los cuales se usan para lograr la temperatura de confort para el ser humano en oficinas, hoteles y casas habitación.

Los altos consumos de energía anteriormente mencionados causan problemas como las sobrecargas en las líneas de distribución del suministrador, altos costos económicos para los usuarios y problemas ambientales.

Una solución para disminuir el consumo por concepto de aire acondicionado son las envolventes térmicas, éstas se deben implementar en la construcción de la edificación sin embargo esto no siempre es así, hay edificaciones existentes que no tomaron en cuenta los materiales para realizar un diseño de envolvente térmica eficiente que logre disminuir los consumos de energía eléctrica por concepto de aire acondicionado Debido a lo anterior, acondicionar la envolvente térmica existente de manera eficiente es la mejor opción.

La presente tesis analiza diferentes opciones y propone una solución a la problemática anteriormente mencionada.

# Abstract

Comfort temperature is an important topic regarding energy consumption and electrical infrastructure. It is a reality that most of the energy consumption in buildings is due to air conditioning systems, which are used to achieve a comfortable temperature for humans in offices, hotels, and residential homes.

The high energy consumption mentioned earlier causes issues such as overloads in the distribution lines of the supplier, high economic costs for users, and environmental problems.

One solution to reduce air conditioning consumption is thermal enclosures, which should be imple-mented in building construction; however, this is not always the case. There are existing buildings that did not consider the materials needed to design an efficient thermal enclosure that can reduce electricity consumption for air conditioning. Given this situation, retrofitting the existing thermal en-closure efficiently is the best option.

This thesis analyzes different options and proposes a solution to the aforementioned problem.

# Índice

Capítulo 1.	Introducción	1

1.1.	Planteamiento del Problema de Investigación	2

1.1.1.	Pregunta de Investigación	3

1.2.	Objetivos de la Investigación	4

1.2.1.	Objetivo General	4

1.2.2.	Objetivos Específicos	4

1.3.	Justificación de la Investigación	5

1.4.	Delimitación de la Investigación	5

Capítulo 2.	Marco Teórico	6

2.1.	Antecedentes	7

2.1.1.	Antecedentes Internacionales	7

2.1.2.	Antecedentes Nacionales	10

2.2.	Conceptos Generales	13

2.3.	Cambio Climático	16

2.4.	Clima en México	18

2.5.	El contexto del confort térmico en regiones de clima cálido en México	20

2.6.	Edificaciones (Generalidades)	22

2.6.1.	Uso de Energía en Edificaciones.	23

2.6.2.	Normatividad Mexicana para el Diseño Eficiente de Edificaciones.	25

2.6.3.	Transferencia de Calor en Edificaciones.	26

2.6.4.	Aislamiento Térmico	32

2.6.5.	Clasificación de los Envolventes Térmicos	34

2.6.6.	Beneficios del Uso de Envolventes Térmicos	35

2.6.7.	Puentes Térmicos	36

2.6.8.	Materiales de Cambio de Fase	36

2.6.9.	Paneles de Aislamiento al Vacío.	37

2.6.10.	Materiales alternativos	37

2.7.	Confort Térmico	38

Capítulo 3.	Estrategia Metodológica	44

3.1. Tipo de Investigación	45

3.1.1.	Clasificación del Tipo de Investigación	45

3.2. Hipótesis y Especificación de Variables	47

3.2.1.	Especificación de Variables	47

3.3. Definición Conceptual y Operacional de Variables	48

3.4. Diseño de la Investigación	49

3.4.1.	Población y/o Muestra	49

3.4.2.	Selección y Diseño de Instrumentos de Recolección de Datos	49

3.4.3.	Procedimientos y Etapas de la Investigación	50

Capítulo 4.	Análisis y Resultados	54

4.1.	Etapa 1 - Caracterización de la Edificación.	55

4.1.1.	Características Constructivas de la Edificación (Espacios y Dimensiones).	55

4.1.2.	Consumo de Energía Eléctrica.	57

4.2.	Etapa 2 - Materiales de la Edificación, Envolvente Térmica Existente	59

4.3.	Etapa 3 - Modelado de la Edificación con el Software de Simulación TRNSYS	61

4.3.1.	Alta del Modelo 3D en el Software TRNSYS.	61

4.3.2.	Ajustes de Consumo Eléctrico	63

4.4.	Etapa 4 - Análisis comparativo	67

4.4.1.	Simulación de la Temperatura del Aire con las condiciones existentes	68

4.4.2.	Simulaciones de la Temperatura del Aire con las soluciones propuestas	70

4.4.3.	Cuadro comparativo de las simulaciones de la Temperatura del Aire con las soluciones propuestas	78

4.4.4.	Cuadro comparativo de las simulaciones del consumo de Energía con las soluciones propuestas	79

Conclusiones	81

Referencias Bibliografía	83

Anexos	85

# Índice de Figuras y Tablas

## Figuras

Figura 2.1 Grados día calefacción y refrigeración para 1170 localidades de México	19

Figura 2.2 Evolución del número de usuarios y ventas (consumo) de energía	.20

Figura 2.3 Evolución de las ventas (consumo) de energía eléctrica de consumidores residenciales de la Comisión Federal de Electricidad, por tipo general de clima (1982-2019)	.21

Figura 2.4 Representación de los mecanismos de transferencia de calor	.27

Figura 2.5 Conductividad térmica de los materiales de construcción	.28

Figura 2.6 Diferencias en edificaciones tradicionales y edificaciones con aplicación de la NOM-008-ENER	.33

Figura 2.7 Clasificación de los aislantes térmicos	.34

Figura 2.8 Variables del confort térmico	.42

Figura 3.1 Diagrama metodológico	.50

Figura 4.1 Modelo de la edificación en el software Sketchup	.55

Figura 4.2 Simulación de sombras durante (a) mañana, (b) tarde	.56

Figura 4.3 Placa de datos del equipo de aire acondicionado	.58

Figura 4.4 Herramienta para dar de alta modelo realizado en sketchup	.61

Figura 4.5 Herramienta de visualización TRNBuild de TRNSYS	.62

Figura 4.6 Cuadro de ingreso de dato de consumo de energía y ajuste de la temperatura	.63

Figura 4.7 Cedula de funcionamiento del equipo de aire acondicionado de la oficina por día	.64

Figura 4.8 Cedula de funcionamiento del equipo de aire acondicionado de la oficina por semana	.64

Figura 4.9 Cuadro de ingreso de dato de ventilación	.65

Figura 4.10 Gráfica de comportamiento y tendencia de los consumos en KWh	.66

Figura 4.11 Simulación en condiciones existentes	.70

Figura 4.12 Simulación y resultados con solución no. 1	.71

Figura 4.13 Simulación y resultados con solución no. 2	.72

Figura 4.14 Simulación y resultados con solución no. 3	.73

Figura 4.15 Simulación y resultados con solución no. 4	.74

Figura 4.16 Simulación y resultados con solución no. 5	.75

Figura 4.17 Simulación y resultados con solución no. 6	.76

Figura 4.18 Simulación y resultados con solución no. 7	.77

Figura 4.19 Simulación y resultados con solución no. 8	.78

Figura 4.20 Gráfica de cuadro comparativo de resultados (Temperatura en °C)	.79

## Tablas

Tabla 2.1 Normatividad referente a aislantes térmicos	.15

Tabla 2.2 Normas mexicanas en materia de eficiencia energética en edificaciones	.25

Tabla 3.1 Formulación de Variables	.47

Tabla 3.2 Operacionalización de Variables	.48

Tabla 4.1 Consumo en kW por bimestre de los años 2018 a 2022	.57

Tabla 4.2 Características térmicas de la losa de la edificación existente	.60

Tabla 4.3 Características térmicas la pared de la edificación existente	.60

Tabla 4.4 Consumos em KWh por bimestre de los años 2018 a 2022 incluyendo la última columna con los datos de la simulación	.66

Tabla 4.5 Cédula de simulación a ocupar	.69

Tabla 4.6 Cuadro comparativo de resultados (Temperatura en °C)	.79

Tabla 4.7 Cuadro comparativo de resultados (Potencia consumida en kWh)	.80

Tabla 4.8 Cuadro comparativo de resultados (Porcentaje de potencia consumida)	.81

Tabla 4.9 Cuadro comparativo de resultados (Porcentaje de reducción de potencia consumida)	.81

# Introducción

## Planteamiento del Problema de Investigación

La energía eléctrica se ha vuelto imprescindible para las actividades diarias tanto en el hogar como en el área de trabajo. De acuerdo datos del banco mundial, en 2022 el 91.4% de mundo tiene acceso a la energía eléctrica (AIE, 2023).

El confort térmico al interior de las edificaciones residenciales es una necesidad permanente que hoy día se resuelve con cantidades crecientes de energía eléctrica, se ha convertido en un servicio energético de peso importante en la demanda de electricidad del sector residencial en México, con su inminente impacto en la infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). De acuerdo con datos estimados recabados por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee), ya más del 35% del consumo eléctrico total del sector residencial de México se consume en obtener confort térmico (Odón de Buen, 2020). Asimismo, los usuarios de servicio eléctrico en localidades con clima cálido consumen en promedio el doble que el promedio de los ubicados en clima templado, reflejando un impacto del 50% del uso para confort térmico en su consumo.

Este crecimiento es relevante no solo para los propios usuarios de energía eléctrica, cuya economía es presionada para cubrir un gasto mayor que, para ciertas partes del país, se concentra en los meses de verano, sino también para para la propia infraestructura que provee el servicio, que tiene su mayor demanda en el verano para atender esta necesidad. Frecuentemente se presentan sobrecargas en las líneas de distribución, y en algunos casos, fallas de dichas líneas.

Todo lo anterior no está desvinculado de la problemática ambiental. Si bien es cierto se ha avanzado en la producción de energía eléctrica a partir de las energías renovables, la realidad es que éstas solo producen el 31% del total de la generación de energía eléctrica en México de acuerdo con la titular de la Secretaría de Energía (SENER) Rocío Nahle, por lo que el 69% de la generación aporta a la generación de CO2.

La edificación, objeto del estudio, tiene un alto consumo por concepto de confort térmico, con 2 sistemas de aire acondicionado. Lo anterior debido a que al momento de la construcción no se tomaron en cuenta los conceptos para una vivienda con una envolvente térmica adecuada.

### Pregunta de Investigación

¿Qué acondicionamientos se requieren en el envolvente para lograr un ahorro energético de al menos el 15% en una casa habitación en el centro de la ciudad y puerto de Veracruz, México?

## Objetivos de la Investigación

### 1.2.1.	Objetivo General

Proponer acciones de mejora para la envolvente térmica de la edificación de la empresa CJR en la zona Veracruz centro que minimice los requerimientos de climatización manteniendo las condiciones de confort ambiental.

### 1.2.2.	Objetivos Específicos

- Caracterizar la edificación de la empresa CJR en función de los requerimientos de los espacios, cargas térmicas y necesidades de ventilación.

- Elaborar un modelo de simulación para la prueba de los diferentes elementos de la envolvente.

- Evaluar los beneficios desde el punto de vista económico, energético y ambiental.

## Justificación de la Investigación

Los resultados obtenidos en el presente trabajo tienen como meta final contar con un comparativo de desempeño de diferentes propuestas de modificaciones de la envolvente térmica para disminuir la temperatura al interior de la edificación en una edificación localizada en la ciudad de Veracruz.

El beneficio principal que se obtiene con los resultados de la presente investigación es tener una evaluación de diferentes modificaciones a la envolvente térmica de una edificación de un piso en la ciudad de Veracruz Puerto (las cuales son de bajo costo) para que las personas que vivan en edificaciones similares puedan tomar la decisión de implementar en sus hogares la mejor opción. Aunado a lo anterior, otro beneficio es la disminución del consumo eléctrico en las edificaciones por concepto de aire acondicionado logrando un ahorro en la economía familiar, así mismo, al disminuir dicho consumo se logran abatir la tasa de disparos en las líneas de distribución eléctrica en las temporadas de calor, aportando una mejora al desempeño del Sistema Eléctrico Nacional. Adicionalmente, como aporte al medio ambiente, al disminuir el consumo eléctrico en las edificaciones, se contribuye a la disminución de la huella de carbono.

## 1.4.	Delimitación de la Investigación

El ámbito de acción de estudio es la Oficina de la Empresa CJR ubicada en la ciudad y puerto de Veracruz en el estado de Veracruz, México. Para la realización de la presente investigación, se analiza el periodo comprendido entre los meses de mayo del 2019 a enero del 2020, desde el análisis de situación de la problemática hasta la presentación de los resultados finales. El objeto de estudio son las características climáticas específicas de Veracruz Puerto, como la alta humedad y las temperaturas elevadas, y su influencia en el diseño y acondicionamiento de la envolvente y del resultado del diagnóstico realizado, proponer una actualización a la envolvente térmica existente.

# Marco Teórico

## 2.1.	Antecedentes

### 2.1.1.	Antecedentes Internacionales

Herminia M. Alías, Guillermo J. Jacobo publicaron el artículo: “La masa térmica frente al clima muy cálido y húmedo y el uso mixto en viviendas” para el Segundo Congreso de Agua Ambiente y Energía realizado en Montevideo, Uruguay en 2019. En este trabajo se presenta la comparativa de dos modificaciones a la envolvente térmica existente. Se realizaron 3 simulaciones con ayuda del software EnergyPlus, la primera con las condiciones de envolvente térmica existente, la segunda con una modificación ficticia de envolvente másica (pesada, de gran retraso térmico) y la tercera con envolvente liviana. Además, tanto el caso másico como el caso liviano de cada vivienda fueron simulados en dos variantes de uso1: con predominio del uso cerrado (y toda la vivienda con climatización electromecánica) y con predominio del uso abierto (sin climatización electromecánica). Los resultados muestran diferentes desempeños del caso másico y del caso liviano, dependientes del modo de uso que predomine en la vivienda (abierto o cerrado predominante, y sin o con climatización electromecánica).

En el trabajo se abordan cinco tipologías o casos de viviendas de producción estatal ampliamente difundidas en los principales centros urbanos del Nordeste Argentino NEA (Resistencia, Corrientes, Posadas y Formosa), representativas de las situaciones de diseño arquitectónico y urbano más habituales.

Como conclusión, el trabajo menciona que bajo las condiciones locales de uso y gestión, las envolventes livianas arrojaron mejores resultados respecto a las másicas.

El trabajo se relaciona con la presente investigación ya que aporta características y parámetros termo físicos de componentes constructivos de techos y muros (ladrillo, losa, panel sándwich madera, etc.).

Herminia M. Alías, Guillermo J. Jacobo publicaron el artículo: “Eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas de interés social: incidencia del material de la envolvente en el consumo eléctrico para mantener el confort higrotérmico interior.” para el Congreso Internacional Sustentabilidad y Habitaciones de Interés Social que se llevó a cabo en Porto Alegre en mayo de 2010. En este trabajo se expone la evaluación de los requerimientos energéticos para el acondicionamiento electromecánico interior de viviendas de interés social, considerando el comportamiento térmico de diez tipologías de viviendas de operatorias tanto estatales como privadas, modelizado y simulado informáticamente. El objetivo fue evaluar el comportamiento termoenergético, el grado de bienestar de los usuarios y el ahorro de energía producido al materializar la envolvente mediante panelería de madera de bosques cultivados con manejo sustentable del nordeste argentino, con respecto a viviendas de diseño y tecnología convencional de mampuestos en las localidades de Corrientes y Resistencia, además de la incidencia de variables tales como la orientación, la forma y el emplazamiento en la eficiencia energética, y por ende en la eficiencia ambiental de la construcción. En el trabajo se abordan las estrategias de optimización de las variables consideradas en el diseño de viviendas ubicadas en una zona bioambiental cálida húmeda.

Como conclusión, el trabajo menciona que se registraron consumos de electricidad menores cuando las viviendas de mampostería tradicional reemplazaban estos cerramientos por la panelería de madera tipo sandwich propuesta.

El trabajo se relaciona con la presente investigación ya que usa una metodología eficiente para el análisis de las modificaciones en el diseño de la envolvente con respecto al consumo eléctrico. Así mismo la Tabla 2 de dicho trabajo que compara el consumo eléctrico con las diferentes propuestas de las envolventes.

Kornu Mohan Laxmi y V.V.S. Kesava Rao publicaron el artículo: “Estimation of Cooling Load of a Residential House using TRNSYS” para International Institute for Applied Research Skies Educational. El estudio se centró en proporcionar las características de la carga térmica de enfriamiento para una casa residencial. Se consideran en el estudio factores como: tamaño y forma, propiedades termo-físicas, sistemas de ventanas, orientación, ganancias internas, ventilación y aspectos de infiltración que influyen en la carga térmica de enfriamiento. Se utiliza un software de simulación dinámica, TRNSYS (Programa de Simulación de Sistemas Transitorios) para la modelización y simulación de los flujos de energía de la vivienda, con el fin de determinar la carga térmica de enfriamiento.

En el trabajo se abordan los pasos para la realización de la simulación con el software TRNSYS así como indicaciones de configuración y valores de referencia de materiales.

Como conclusión, el trabajo menciona el uso del software TRNSYS para estimar la carga térmica de enfriamiento de un edificio es más sencillo de utilizar y más versátil en comparación con cualquier otro software comercialmente disponible, extremadamente costoso y ampliamente utilizado. Los efectos de parámetros importantes del edificio, como la orientación, el tipo de sombra del cristal de las ventanas, el número de paneles de vidrio utilizados, el aislamiento de las paredes, el tipo de techo y el tipo de piso, pueden investigarse fácilmente.

El trabajo se relaciona con la presente investigación ya que aporta características y parámetros termo físicos de componentes constructivos de edificaciones, así como una guía de cómo dar de alta los materiales en el software TRNSYS, como realizar algunas configuraciones de simulación que es lo que aborda el presente trabajo.

### 2.1.2.	Antecedentes Nacionales

Marta palomo Cano y Javier Pinilla Melo publicaron el artículo: “Aislantes térmicos, criterios de selección por requisitos energéticos” para la Universidad Politécnica de Madrid. El estudio se centró en adquirir conocimiento basado en la experiencia de los materiales a través del análisis de un conjunto de parámetros que permitan la selección de un determinado aislante en el mundo de la construcción.

En el trabajo se dispone como una herramienta de ayuda para las distintas alternativas de los materiales, dónde se presentarán estudios previos que finalmente lleguen al método de selección a través de sistemas gráficos y nos permita llegar a las condiciones de sostenibilidad y ahorro energético óptima en edificios.

Como conclusión, el trabajo menciona que la realización de una comparativa con diversos elementos funciona para la toma de decisión el uso de un material u otro para lograr una envolvente térmica eficiente.

El trabajo se relaciona con la presente investigación ya que aporta características y parámetros termo físicos de componentes constructivos de edificaciones.

Gabriela Barcelis, Karen E. Maertínez Torres y Raúl P. Ruíz Torres publicaron el artículo: “Validación del rendimiento térmico en invierno del modelo de una vivienda de interés social” para la revista Vivienda y Comunidades Sustentables. El estudio consistió en evaluar el rendimiento térmico de una vivienda de interés social, con envolvente de concreto, construida con un sistema de encofrado y un bloqueador nanotérmico como recubrimiento.  El estudio se realizó durante el periodo invernal en Ensenada, Baja California, México, en un clima Bsk (mediterráneo seco). Para este estudio se registraron datos de temperatura y humedad relativa mediante instrumen-tos de medición. Para la validación del modelo se utilizó el simulador DesignBuilder®, con un motor de cálculo de EnergyPlus.

En el trabajo se realizó el monitoreo durante un periodo invernal del 06/12/2021 al 15/01/2022, Como resultado de un análisis del recorrido solar, se determinó monitorear los espacios que corresponden a la sala comedor y a las habitaciones de la vivienda. La instalación de los instrumentos se realizó de acuerdo con lo que señala la norma iso 7726 así como a recomendación de los expertos en el tema.

Como conclusión, la dispersión en los valores de la temperatura provoca que durante los días y noches del periodo invernal se requiera de medios de calefacción para lograr una estabilidad térmica al interior. Así mismo, para mejorar el rendimiento térmico de estas viviendas se requiere la propuesta de estrategias constructivas que incrementen el almacenamiento térmico de la envolvente, ejemplo de ello puede ser la aplicación de los materiales de cambio de fase o materiales que funcionen como barreras térmicas, como es el caso de los aislantes, pero se debe considerar que las estrategias no planeadas desde el diseño se convierten en un costo extraordinario para este tipo de viviendas.

El trabajo se relaciona con la presente investigación ya que aporta los datos de Conductividad, Calor específico y Densidad de los materiales, así como la forma de validar un modelo matemático realizado con un software de simulación

Cesar A. Guillén Guillén y Alberto Muciño Vélez publicaron el artículo: “Ahorro energético en vivienda social mediante la implementación de materiales regionales” para la revista Vivienda y Comunidades Sustentables. El estudio consistió en determinar la posibilidad del uso de materiales regionales para su potencial uso como aislante. Las configuraciones de materiales para cubierta fueron seleccionadas por su coeficiente de conductividad térmica y evaluadas por la capacidad de aislamiento según la nmx-c-460-onncce que involucra el cálculo de la resistencia térmica (R). Así mismo se discutió el análisis térmico de los materiales solo por su conductividad, ya que existen otras propiedades, como densidad y calor específico, que se relacionan de manera dinámica, independientemente de que no se consideren en la evaluación de la resistencia térmica.

El trabajo concluyó que el análisis de las propiedades térmicas, previo al diseño, permite seleccionar materiales para configurar envolventes con respuesta térmica eficiente en la región.

El trabajo se relaciona con la presente investigación ya que aporta los datos de características de conductividad tanto de materiales como de la totalidad de una capa armada de diferentes materiales.

## 2.2.	Conceptos Generales

Al hablar de confort térmico se deben mencionar los procesos por los que una vivienda gana o acumula calor y que determinan la cantidad de energía a extraer del espacio interior de una vivienda, éstos son cuatro y son: conducción, irradiación solar, cargas internas e infiltración (Odón de Buen, 2020)

Conducción: Transferencia de calor a través de la materia. Cuando dos partículas de un mismo sólido, gas o líquido están a diferentes temperaturas, el calor únicamente puede ser transferido por conducción, y es un proceso que tiene lugar a nivel atómico y/o molecular.

Irradiación solar: Transferencia de calor sin materia ni a través de la materia. La fracción que se encuentra en el rango de longitudes de onda de 0.1 a 100 μm (micrones) es considerada como radiación térmica. Dentro de este intervalo se localizan las tres bandas que componen el espectro solar que son la banda ultravioleta, la banda de luz visible y la banda infrarroja.

Cargas internas: Son las cargas térmicas generadas por las personas y los equipos (lámparas, equipos eléctricos varios y equipos que emanan calor al interior de la vivienda).

Infiltración: La infiltración es el flujo incontrolado de aire (transferencia de masa) a través de aperturas no intencionales, tales como rupturas en paredes y techos, así como las aperturas en los perímetros de ventanas y puertas. La infiltración es causada por una presión mayor de aire en el exterior que en el interior de un edificio.

De los cuatro procesos es la radiación solar la que aporta más energía calorífica a la edificación por los siguientes medios:

- La transmitancia del vidrio a la radiación solar directa e indirecta.

- El coeficiente de sombreado del vidrio.

- El área de la superficie traslúcida.

- Material de construcción de paredes y techo (conducción).

La envolvente térmica y sus acondicionamientos (en el caso de ser existente) pueden aportar una solución parcial a la problemática del consumo de energía por concepto de confort térmico. No se puede mencionar de una solución total, dado que no sería viable, pero el hecho de disminuir el calor dentro de la edificación limitando el calor generado por la radiación solar es una opción que ha demostrado ser viable (dado que las envolventes y sus acondicionamientos no son complejos, así como tampoco imposibles de adquirir) y funcional (dado que aplica tanto en construcciones nuevas como en existentes).

Ahora se puede asegurar que lograr una solución con lo existente es posible, el acondicionamiento de una envolvente térmica puede lograr una disminución importante en el consumo de energía eléctrica por concepto de confort térmico.

La envolvente térmica y sus acondicionamientos se pueden enfocar en minimizar el calor por el proceso de conducción a través de paredes y techo, así como lograr influir en el proceso de la transmitancia y el coeficiente de sombreado, que son las variables relevantes en ventanas.

En México es la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) la encargada implementar y desarrollar para su puesta en vigor dos Normas Oficiales Mexicanas (NOM), que permiten tener un parámetro de referencia en cuanto a los aislantes térmicos para edificaciones y las características térmicas, así como ópticas del vidrio y sistemas vidriados para edificaciones (Odón de Buen, 2020). En la tabla 2.1 se muestra la normatividad mexicana que atañe a los aislantes térmicos.

Tabla 2.1.

Normatividad referente a aislantes térmicos.

| Nomenclatura | Objetivo y Campo de Aplicación | Especificaciones |
| --- | --- | --- |
| NOM-018-ENER- 2011 Aislantes térmicos para edificaciones. | Establece las características y métodos de prueba que deben cumplir los productos, componentes y elementos termoaislantes, para techos, plafones y muros de las edificaciones, y aplica a los que sean de fabricación nacional. Se excluyen los aislantes térmicos para cimentaciones. | Densidad aparente Conductividad térmica Permeabilidad al vapor de agua Adsorción de humedad y absorción de agua. |
| NOM-024-ENER-2012 características térmicas y ópticas del vidrio y sistemas vidriados para edificaciones. | Establece la obligación de certificar las características ópticas y térmicas de los vidrios y sistemas vidriados, homogéneos transparentes y translúcidos. | Transmitancia visible (τV) en %, Coeficiente de ganancia de calor solar (CGCS) (valor entre 0 y 1), Coeficiente de sombreado (CS) (valor entre 0 y 1), Coeficiente global de transferencia de calor (K) en W/m2 K, Coeficiente visible térmico (CVT) de acuerdo con el cálculo indicado en el apéndice normativo B de esta norma. |
| NOM-020-ENER-2011 Eficiencia energética en edificaciones, Envolvente de edificios para uso habitacional | Esta Norma Oficial Mexicana limita la ganancia de calor de los edificios para uso habitacional a través de su envolvente, con objeto de racionalizar el uso de la energía en los sistemas de enfriamiento. | Esta Norma Oficial Mexicana aplica a todos los edificios nuevos para uso habitacional y las ampliaciones de los edificios para uso habitacional existentes. Si el uso de un edificio dentro del campo de aplicación de esta Norma Oficial Mexicana constituye el 90 por ciento o más del área construida, esta Norma Oficial Mexicana aplica a la totalidad del edificio. |

Fuente: Eficiencia energética en el confort térmico en viviendas de clima cálido en México, (Odón de Buen, 2020).

## 2.3.	Cambio Climático

Es indiscutible la preocupación que desde hace unos años plantean los excesos contaminantes atribuidos a la actividad humana y su repercusión a medio y largo plazo en la atmósfera terrestre. La influencia del ser humano en el medioambiente ha ido incrementándose paulatinamente: de la originaria deforestación hasta las actuales y abundantes emisiones de gases (dióxido de carbono, gas metano, óxido nitroso, etc.) que producen el denominado “efecto invernadero”. (Pacheco Jiménez, 2011)

En los últimos años el cambio climático ha interesado al mundo por su posible impacto entre las diversas actividades de la población, en las que sector de la construcción está incluido. Clima del lugar en cuestión determina las condiciones externas a las que los edificios tienen que adaptarse, teniendo un impacto directo sobre su demanda de energía por conceptos de calefacción y refrigeración. Los escenarios climáticos futuros y su influencia en la demanda energética en los diferentes tipos de edificios representan un desafío, considerando la investigación y desarrollo en el campo de la ciencia y la tecnología de la construcción. (Rubio Bellido, Pérez Fargallo, & Pulido Arcas, 2017)

A pesar de la concientización sobre agotar los recursos naturales no renovables sobre la que se basan los  consumos energéticos, los requerimientos de consumo de energía en edificios mantiene una tendencia creciente, lo cual conlleva un impacto ambiental inminente. Por diversas investigaciones se puede afirmar que, del total del monto de la energía que requieren los edificios para su completo funcionamiento, más del 70% se emplea en sistemas de acondicionamiento de aire. Dependiendo de las condiciones del clima, y de la estación del año, se puede emplear para enfriar o para calentar, siendo un porcentaje a veces despreciable la energía destinada a iluminación, funcionamiento de equipos y calentamiento de agua sanitaria. (Maristany & Angiolini, 2017)

Se puede apreciar como a pesar de otros parámetros necesarios para medir el confort, uno de los más importantes sigue siendo la temperatura del ambiente en el que se desarrollan las actividades humanas, y que con el cambio climático que se presenta en los últimos años en el planeta, resulta difícil conseguir dicho confort.

De acuerdo con datos estadísticos, en 2021, México fue responsable del 1.4% del total global de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

Mexico tiene el compromiso de reducir para el 2050 el 50% las emisiones de CO2; así mismo Mexico se une a la meta del Acuerdo de París de reducir a 2°C al aumento de la temperatura a nivel global. Los edificios en México consumen una cantidad importante de energía y recursos. El consumo en edificios representa el 17% total de energía; 5% de agua; 25% de energía eléctrica; 20% de las emisiones de CO2, y; 20% de los desechos generados. En 2015, el sector de la construcción generó 874,420 Ton en CO2e y 4 Ton de Carbono Negro.

Por su parte, los edificios comerciales, institucionales y residenciales fueron los causantes de 26,556,940 Ton en CO2e y 31, 867 Ton de Carbono Negro. Así mismo, es importante recalcar que las edificaciones y el giro de la construcción juegan un papel muy importante en la economía nacional y generación de empleo. La industria de la construcción significa el 7.8% del PIB nacional y genera 2,334,659 empleos, por lo que, dado el tamaño de este sector, la construcción es pieza fundamental en la implementación de acciones y políticas de impacto ambiental a nivel nacional.  Básicamente, al éxito de la mitigación del cambio climático y a la preservación del medio ambiente logrando nuevas y mejores políticas aplicables a las edificaciones y a la construcción. No obstante, se señala que existe una brecha gigantesca para implementar medidas de eficiencia hídrica y energética cuando se intenta llevar estas medidas integrales a la práctica local y estatal de una manera que abone al cumplimiento de los objetivos de cambio climático y al crecimiento económico. Por lo tanto, en proceso de implementación se aboga por el fortalecimiento de las capacidades locales más el apoyo técnico y financiero para mejorar la fabricación local o mejor aún permitir la adaptación y adopción de más uso efectivo de mecanismos existentes o nuevos. (Carrazco Cota, 2021)

## 2.4.	Clima en México

Durante el siglo XX, a causa del cambio climático, han ocurrido modificaciones estacionales a nivel global en el hábitat. Se han identificado notables variaciones en cualquiera de los factores del clima que modifican de forma directa el confort al interior de las casas. Esta es la razón de que, en la actualidad, los climas que en su origen se clasificaban como templados ya no lo sean, a los tiempos que los climas cálidos resultan más extremos que antes. Como resultado, existen la necesidad de modificar el hábitat de las viviendas. (Molar Orozco, Velázquez Lozano, & Vázquez Jimenez, 2020)

Para estos autores, Delfín, Gallina y López (2014), la responsabilidad recae en el hábitat de cumplir las condiciones apropiadas para una especie por dos vías: primero, el hábitat real, la apuesta por la presencia de la especie en un espacio; y segundo, el hábitat potencial, la posibilidad de que un área que no haya tenido presencia de una especie sea hábitat para la misma. (Molar Orozco, Velázquez Lozano, & Vázquez Jimenez, 2020)

Estudios previamente realizados demuestran que las características climáticas futuras y las altas temperaturas (tomando como referencia el conforte térmico) urbanas incrementarán la demanda en el consumo de energía en los edificios. La demanda energética para calefacción disminuirá con los años mientras que la demanda para refrigeración se incrementará notablemente del 28% al 59% para el 2070, debido al calentamiento global que se está viviendo (Invidiata & Ghisi, 2016).

Esto incrementa, a su vez, los problemas de contaminación, y sus resultados propagan la huella ecológica, causan mitigación en el confort térmico y problemas de salud en la población. (Andreoni Trentacoste & Ganem Karnel, 2017).

La República Mexicana cuenta con una gran diversidad de condiciones climáticas, las cuales de manera muy general se pueden identificar, según su temperatura, en cálido y templado; y de acuerdo con la humedad existente en el medio ambiente, en húmedo, subhúmedo y muy seco.

Las áreas al sur del paralelo norte, con elevaciones por arriba de 1,000 metros (las partes meridionales de ambas planicies costeras, así como la Península de Yucatán), tienen una temperatura media anual entre 24 y 28 °C (75.2 y 82.4 °F). Allí las temperaturas permanecen altas durante todo el año, con solo una diferencia de 5 °C (9 °F) entre las temperaturas medias de invierno y verano. A su vez, las áreas bajas al norte del paralelo veinticuatro son cálidas y húmedas durante el verano. (Odón de Buen, 2020). De acuerdo con el autor “Una medida de las necesidades de confort térmico son los llamados Grados Días de refrigeración” (Odón de Buen, 2020).

Un estudio llevado a cabo en 2006 por la Asociación de Empresas para el Ahorro de Energía en la Edificación (AEAEE), que calcula los grados día basándose en las Normas Climatológicas del Servicio Meteorológico Nacional, revela una predominancia de áreas con elevados valores de Grados Día para refrigeración en comparación con aquellos destinados a calefacción. (Odón de Buen, 2020). En la figura 2.1 se muestra una gráfica con los resultados del estudio mencionado.

Figura 2.1.

Grados día calefacción y refrigeración (Base 65 F) para 1170 localidades de México.

Fuente: Eficiencia Energética en el confort térmico en viviendas de clima cálido en México, (Odón de Buen, 2020).

## 2.5.	El contexto del confort térmico en regiones de clima cálido en México

En México, el consumo de energía eléctrica para confort térmico es creciente y ya muy importante, dicha tendencia es de largo plazo. El sector residencial, visto de forma agregada y en un periodo de mucho tiempo, va en crecimiento entre 1982 y 2020, teniendo un número de usuarios en constante alza y ventas; creció 4.1 veces en ese lapso (Odón de Buen, 2020). En la figura 2.2 se visualiza las ventas en GWh y los usuarios en miles entre los periodos 1980 y 2020.

Figura 2.2.

Evolución del número de usuarios y ventas (consumo) de energía.

Fuente: Eficiencia Energética en el confort térmico en viviendas de clima cálido en México, (Odón de Buen, 2020).

Si se separa, por tipo de usuarios (hablando del consumo de energía), entre los que se ubican en clima templado Tarifa 1 y los que corresponderían a clima cálido las demás tarifas de los códigos 1a a la 1f, se nota un proceso que es muy visible y significativo: el fuerte incremento del consumo en zonas cálidas, principalmente a partir de mediados de los años noventa respecto de las de clima templado. En la figura 2.3 se muestra el comportamiento mencionado.

Figura 2.3

Evolución de las ventas (consumo) de energía eléctrica de consumidores residenciales de la Comisión Federal de Electricidad, por tipo general de clima (1982-2019)

Fuente: Eficiencia Energética en el confort térmico en viviendas de clima cálido en México, (Odón de Buen, 2020).

La tendencia que es visiblemente diferenciada del consumo de electricidad entre los dos universos de usuarios (usuarios en clima templado y usuarios en clima cálido) es evidencia del incremento constante de la demanda de confort térmico en regiones de clima cálido, el cual ya supone un porcentaje importante del consumo de energía eléctrica total del sector residencial de México.

## 2.6.	Edificaciones (Generalidades)

El concepto de edificación se emplea para caracterizar y explicar todas las construcciones que el ser humano realiza de manera artificial con diferentes fines. Este término está intrínsecamente vinculado al concepto de edificio, que se entiende como cualquier propiedad inmueble creada para ser utilizada como vivienda o para otros usos permitidos por la normativa urbanística. La envolvente de un edificio (entendiéndose en este caso envolvente como aquello que rodea a la edificación y es parte de ella) está compuesta por muros exteriores, techos, superficies inferiores, ventanas y puertas, y tiene un impacto determinante en la cantidad de energía necesaria para mantener la temperatura interior dentro de un rango confortable. (Báez García, 2020)

Los muros forman la mayor parte de la envolvente del edificio, estos pueden incluir ventanas y puertas de diferentes dimensiones y materiales. Por otra parte, el techo (también llamado losa) es uno de los elementos de la edificación que recibe la mayor cantidad de radiación solar, puesto que los edificios se encuentran sobre el plano horizontal (en algunos casos con una ligera inclinación), por lo tanto, captan la mayoría de los rayos solares (Hernández Castillo, 2016).

Las ventanas son aberturas con vidrios en las paredes exteriores (tomando en cuenta que las paredes usadas para la división interna de las edificaciones se les llama paredes interiores) de una edificación que generalmente constan de acristalamiento. En las paredes exteriores de una construcción las ventanas ofrecen la menor resistencia al paso de flujo de calor. El impacto total de una ventana sobre el balance de calor de una edificación depende, entre otras cosas, de sus características y orientación si como la incidencia de la radiación solar y del estado del clima del sitio. (Báez García, 2020).

Se han realizado numerosos estudios enfocados al impacto en las demandas de energía en los edificios de oficina aplicando diversas estrategias de diseño arquitectónico. En una investigación llevada a cabo en Londres, se analizó un edificio diseñado para ofrecer una adecuada protección solar. En este caso, se ajustó el tamaño de las ventanas, se redujeron las ganancias internas sin comprometer el confort lumínico, y se implementó la ventilación nocturna para el enfriamiento. Como resultado, durante una semana de condiciones climáticas extremas en la ciudad, caracterizadas por las temperaturas más elevadas, la necesidad de energía para el enfriamiento fue notablemente inferior en comparación con un edificio que no incorporara estas estrategias.

Las conclusiones del estudio mencionan que el tamaño adecuado de las ventanas así como la mitigación de las ganancias de calor propias del edificio impactan de manera significativa para lograr la meta de una eficiencia energética. El estudio demuestra que con las medidas anteriormente mencionadas el consumo del enfriamiento se reduce en un 23% para una semana de temperaturas consideradas moderadas y en un 40% para una semana de temperaturas extremas, todo lo anterior en comparación con el consumo energético em las mismas condiciones pero sin las estrategias aplicadas (excluyendo la ventilación nocturna), dado que al agregar la anterior estrategia se produce una reducción adicional de un 13% en ambos tipos de semanas. (Bustamante, De Herde, & Encinas, 2011)

Características como la ubicación, la disposición y la organización de los espacios dentro de la edificación, junto con el uso de las propiedades térmicas y ópticas de los materiales de construcción de la construcción, son aspectos que impactarán en el consumo energético del edificio. (Motawa & Oladokun, 2015).

Dentro de los factores físicos el autor enfatiza la importancia de la temperatura horaria exterior, la incidencia de la radiación solar y la velocidad y dirección del viento; mientras que los artificiales se refieren a la configuración (forma) de la edificación, proporción de acristalado, orientación, propiedades de materiales y la distancia entre las edificaciones. (Rodríguez Muñóz, Martín Domínguez, & Nájera Trejo, 2018)

### 2.6.1.	Uso de Energía en Edificaciones.

De acuerdo con datos de las Naciones Unidas, en las últimas décadas la población mundial se ha incrementado en número de manera importante, alcanzándose la cifra de 7.9 mil millones de habitantes en el 2021 (Naciones Unidas, 2024).

El aumento anteriormente mencionado ha provocado entre otras cosas, el aumento de la demanda de toda clase de recursos, así como la contaminación al medio ambiente derivada de su uso y explotación. Numerosos datos indican que la demanda energética ha aumentado de manera importante, solo por dar un ejemplo, el consumo de China se ha duplicado en su magnitud mientras que de manera global se pronostica que el consumo de energía de países en vías de desarrollo aumentará 3% de manera anual entre 2004 y 2020. Existen indicadores que vinculan de manera apropiada el aumento en la población mundial y la demanda energética mundial, tal como el PIB (Producto Interno Bruto).

El autor J. Darmstadter señala que a lo largo del tiempo la relación de consumo entre sociedades con aumento en el PIB y la demanda energética han persistido. El Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) publicó un artículo enfocado al papel que juegan los individuos sobre el impacto en el cambio climático, especificando que las emisiones de efecto invernadero se incrementaron cerca de 70% entre 1970 y 2004. Así mismo el consumo energético de las edificaciones entre 1990 y 2005 han aumentado rápidamente, donde los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han incrementado en 23% y 54% el uso de energía primaria y electricidad, respectivamente. La eficiencia energética juega un papel crítico en mitigar el crecimiento de la demanda energética a nivel mundial, mitigación que podría llegar hasta 30% para el 2040. Sin embargo, esto se logrará únicamente estableciéndose metas y regulaciones enérgicas a nivel mundial. (Rodríguez Muñóz, Martín Domínguez, & Nájera Trejo, 2018)

En el diseño de edificaciones sustentables, las medidas de ahorro de energía, así como los conceptos bioclimáticos son fundamentales. De acuerdo con el autor, una edificación sustentable hace uso de métodos y materiales que son afines con el medio ambiente en todas sus fases: planeación, diseño, construcción, operación, etcétera (Álvarez, 2013).

El impacto de la eficiencia del uso de los recursos utilizados en una edificación considera la mitigación de la demanda energética en la fase de operación, tomando en cuenta que las localidades donde es necesario el uso de climatización artificial, calefacción y refrigeración, son las que representan el mayor potencial de ahorro. (Rodríguez Muñóz, Martín Domínguez, & Nájera Trejo, 2018)

### 2.6.2.	Normatividad Mexicana para el Diseño Eficiente de Edificaciones.

Hablando de la normatividad aplicable al diseño de envolventes y rendimiento energético en edificaciones, México tiene normatividad que cubre la mayor parte de los tipos de edificaciones. A pesar de lo anterior la mayor parte de estas normativas no han sido implementadas eficientemente a pesar de ser obligatorias.

Las normas que han logrado ser aplicables de manera eficiente son: la NMX-U-125-SCFI2016, la NMX C 460 ONNCCE 2009 y, por último, la NOM 018 ENER 2011 como requisito para poder cumplir la anterior. (Carrazco Cota, 2021)

A continuación, en la tabla 2.2, se presentan las normas mexicanas en materia de eficiencia energética en edificaciones:

Tabla 2.2

Normas mexicanas en materia de eficiencia energética en edificaciones

Fuente: Eficiencia energética en edificios en México, (Carrazco Cota, 2021)

Para lograr una motivación para la construcción de edificaciones que sean energéticamente eficientes, se requiere una infraestructura de monitoreo del control de calidad de dichas edificaciones, así como el apego a la normatividad. La reglamentación de construcción de los municipios, así como la apropiación de la normatividad anteriormente dicha servirá como una guía para el proceso de la adecuación de la construcción en función de la normatividad para las autoridades locales (Carrazco Cota, 2021).

### 2.6.3.	Transferencia de Calor en Edificaciones.

El concepto de calor se entiende al reconocer que todas las sustancias, sean sólidas, líquidas o gaseosas, están hechas de pequeñas partículas llamadas moléculas; estas moléculas no están en reposo, sino que se mueven o tiemblan, variando en velocidad y energía. La cantidad total de energía de una sustancia es la suma de las energías de cada molécula; esta energía se manifiesta como calor. Dependiendo del tipo de sustancia de qué se trata, la interacción entre las moléculas varía; se puede tratar de un sólido, un líquido o un gas. En el caso de los sólidos, las moléculas tienen una interacción tal que, a pesar de su agitación, no logran moverse a otro lugar y solo se mueven alrededor de su posición de equilibrio. En el caso de los líquidos y los gases, las moléculas no están estrechamente enlazadas unas con otras por lo que tienen la capacidad de desplazarse en el interior de la sustancia. Dicha característica de comportamiento da lugar a los mecanismos de transmisión de calor, los cuales son la base para el análisis y conocimiento del comportamiento térmico de los edificios, hablando tanto de la masa de aire en el interior que se debe acondicionar, como de los materiales y sistemas constructivos que lo componen (Maristany & Angiolini, 2017).

Cuando existe un diferencial de temperatura (Λt) entre el edificio y el ambiente exterior, ocurre una transferencia de calor dentro del elemento de la envolvente térmica, ya sea muro o losa. El calor se difunde, y en este caso usa a los materiales y lo hace por diferentes medios o formas. Cada uno de los materiales tienen propiedades diferentes, por lo que se calientan y retienen el calor de acuerdo con sus características, por lo que, en función del tipo de material, será la temperatura que tenga.

Las maneras por las que se transmite o propaga el calor se realizan mediante los fenómenos de conducción, convección y radiación. En la Figura 4 se muestra una representación esquemática de los mecanismos de transferencia de calor en una edificación. (Báez García, 2020). En la figura 2.4 se muestra los diferentes mecanismos de transferencia de calor en una edificación.

Figura 2.4

Representación de los mecanismos de transferencia de calor

Fuente: Desempeño de modelos de confort térmico en vivienda de interés social ubicada en el clima cálido de México, (Báez García, 2020).

La conducción de calor se puede referir a un proceso de transferencia de energía en donde las partículas más energéticas (región de temperatura alta) de una sustancia o material ceden energía a las menos energéticas (región de temperatura baja) debido a la interacción entre dichas partículas, produciendo un flujo de calor entre las regiones anteriormente mencionadas.

En un edificio se puede ver este comportamiento en los muros y losas (cerramientos), en época de verano se calienta el exterior de las losas o muros y por conducción se calienta el interior.

En el caso mencionado, el modelo que describe la transferencia de calor por conducción es la ley de Fourier, la cual establece que “la velocidad a la que el calor se transfiere por conducción (Qc) en un medio homogéneo es proporcional al gradiente de temperatura (dT/dx)” (Báez García, 2020).

| Qc=-kAdTdx | (1) |
| --- | --- |

Donde k es la conductividad térmica del material, la cual es una propiedad física donde la velocidad real del flujo de calor depende de ella.

En una edificación el fenómeno físico de transferencia de calor por conducción se realiza a través de la envolvente térmica (muros, losa, ventanas, puertas, etc). En la figura 2.5 muestra el valor de conductividad térmica de algunos materiales de ejemplo los cuales son mayormente utilizados para la construcción.

Figura 2.5

Conductividad térmica de los materiales de construcción

Fuente: Desempeño de modelos de confort térmico en vivienda de interés social ubicada en el clima cálido de México, (Báez García, 2020).

La transferencia de calor por convección es un proceso, en el cual el calor es transferido entre un fluido (aire, agua, etc) y una superficie o entre diferentes elementos de fluido los cuales se encuentran en movimiento. La transferencia de calor por convección se puede clasificar de acuerdo con el tipo de flujo y a la naturaleza del movimiento del fluido. Al tipo de fluido la convicción puede ser natural o forzada.

La convección forzada cuando el flujo es inducido por medios externos, como un ventilador o una bomba. La convección natural el flujo del fluido se genera de manera espontánea, el movimiento surge a partir de las diferencias de densidad ocasionadas por las variaciones de temperatura en el fluido.

En un edificio, el fenómeno de transferencia de calor por convección se realiza en la envolvente, que, al tener una temperatura diferente con respecto al aire exterior, se produce un intercambio de calor entre la envolvente (muro, losa) y el aire.

La ecuación matemática que describe el fenómeno de transferencia de calor por convección es la Ley de enfriamiento Newton, la cual establece que “El flujo de calor por unidad de superficie que se transmite por convección entre una superficie y un fluido a distinta temperatura, es directamente proporcional a la diferencia de temperatura entre la superficie y el fluido” (Báez García, 2020).

| 𝑄𝑣 = ℎ𝑐𝐴(𝑇𝑠 - 𝑇𝑓) | (2) |
| --- | --- |

Donde:

𝐴 - Área expuesta a la transferencia de calor.

𝑇𝑠 - Temperatura de la superficie.

𝑇𝑓 - Temperatura del fluido.

ℎ𝑐 - Coeficiente de calor convectivo.

Tercera forma en la que el calor se transfiere es por el fenómeno de radiación, en donde la energía se propaga en el medio en forma de ondas electromagnéticas o partículas (fotones). El fenómeno anteriormente descrito se produce entre dos superficies a distintas temperaturas.

E n una edificación, los muros y losas, así como las ventanas y las puertas son los elementos que reciben la energía de la radiación solar.

Una de las leyes aplicadas a este fenómeno es la ley de Stefan-Boltzmann, la cual establece que “La potencia emisiva de una superficie es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta de dicha superficie. El límite máximo de potencia que se puede emitir lo establece el cuerpo negro. El flujo de calor emitido por cualquier superficie es menor al del cuerpo negro de dicha temperatura” (Báez García, 2020).

| 𝑄𝑟 = 𝜎𝐴(𝑇𝑠)4 | (3) |
| --- | --- |

𝜎 - Constante de Stefan Boltzmann (5.67 ∙ 10-8𝑊 ⁄ 𝑚2 ∙ 𝐾4)

𝑇𝑠 - Temperatura absoluta de la superficie.

𝐴 - Área de la superficie.

Como se comentó anteriormente, esta radiación máxima corresponde a una radiación idealizada conocida como cuerpo negro, sin embargo, la radiación que se emite en superficies reales es menor a la de un cuerpo negro con la misma temperatura.

| 𝑄𝑟 = 𝜀𝜎𝐴(𝑇𝑠)4 | (4) |
| --- | --- |

Donde 𝜀 es la propiedad de emisividad, cuyos valores son de 0 ≤ 𝜀 ≤ 1.

La emisividad es una propiedad que nos proporciona una medida de la eficiencia con que una superficie emite energía en relación con un cuerpo negro.

La radiación tiene su origen desde una fuente que puede ser el Sol o algún elemento o superficie que se encuentra localizada en el espacio y tiene injerencia sobre nuestra superficie de interés, lo cual significa que la radiación puede incidir en dicha superficie desde sus alrededores

Esta radiación incidente en las superficies se le conoce como irradiación. Un porcentaje de la irradiación, o el 100% puede ser absorbida por la superficie, a esta medide se le conoce como absorbancia, cuyos valores pueden ser de 0 ≤𝛼 ≤ 1. (Báez García, 2020).

Cuando una superficie pequeña a una temperatura 𝑇s con una emisividad 𝜀 y un área superficial 𝐴 es rodeada por una superficie más grande a una temperatura 𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒, separadas por un gas, la radiación neta de transferencia de calor es:

| 𝑄𝑟 = 𝜀𝜎𝐴(𝑇𝑠4 - 𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒4) | (5) |
| --- | --- |

Así mismo, el intercambio de calor neta por radiación entre dos superficies (𝑇s y 𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒) es:

| 𝑄𝑟 = ℎ𝑟𝐴(𝑇𝑠4 - 𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒4) | (6) |
| --- | --- |

Donde ℎ 𝑟 es el coeficiente de transferencia de calor por radiación, el cual se expresa como:

| ℎ𝑟 = 𝜀𝜎(𝑇s + 𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒)(𝑇𝑠2 + 𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒2) | (7) |
| --- | --- |

La Interacción de la radiación con la superficie puede tener 3 características, la radiación puede ser absorbida por la superficie, puede ser reflejada por la superficie o puede ser emitida por la superficie, a estas tres características se les llama Absorbancia reflectancia y transmitancia respectivamente.

La propagación de calor a través de los materiales se lleva a cabo por los tres fenómenos vistos anteriormente, conducción, convección y radiación. Las condiciones de la propagación a través del material dependerán de sus propiedades físicas y químicas, el espesor, la densidad, su textura, el color, la diferencia de temperatura entre las caras del material y la velocidad circundante (Báez García, 2020).

La densidad de un material incrementa o disminuye su capacidad de transferencia de calor por conducción, a mayor densidad mayor capacidad de transferencia de calor, a menor densidad, menor capacidad de transferencia de calor.

La textura y el color impactan para la transmisión de calor ya que superficies lisas tienen la capacidad de transmitir calor que las rugosas, así mismo, los colores oscuros absorben más calor que los colores claros) los impermeabilizantes en losas generalmente son de color blanco). El comportamiento térmico de un material se determina por medio de cuatro indicadores, que son la resistencia térmica, transmitancia, retraso y amortiguamiento térmico. (Báez García, 2020)

### 2.6.4.	Aislamiento Térmico

Desde el inicio de la historia de la humanidad el hombre ha tratado de resguardarse de condiciones severas de temperatura ya sea frío o calor y todo para lograr tener un ambiente de confort. Desde el inicio de la historia hasta hoy esta búsqueda, así como sus correspondientes soluciones han evolucionado y se han desarrollado nuevas técnicas y combinación de materiales para lograr este objetivo (Palomo Cano, 2017).

Gente en una edificación tiene una injerencia fundamental en la cantidad de energía que se requiere para mantener la temperatura interior dentro de la misma en un rango aceptable (temperatura de confort). Objetivo la NOM-008-ENER-2001 es reducir las ganancias de calor a través de la envolvente del edificio (muros, losas, etc.), y así, disminuir la cantidad de energía necesaria para La disminución de la temperatura interior (refrigeración) (SENER, 2016). En la figura 2.6 se muestra de manera gráfica las diferencias en edificaciones tradicionales y edificaciones con aplicación de la NOM-008-ENER.

Figura 2.6

Diferencias en edificaciones tradicionales y edificaciones con aplicación de la NOM-008-ENER.

Fuente: Guía de cálculo NOM-008-ENER, (SENER, 2016).

Algunos autores, (Blight and Coley, 2013); (Rodríguez et al., 2019) observan que la población en las ciudades sur americanas tiene temperaturas diferentes a la temperatura de confort (disconfort térmico) en el interior de las viviendas, lo anterior relacionado al incremento del fenómeno de cambio climático, consecuencia del acelerado crecimiento de las ciudades (IEA y UNEP, 2018). Debido a lo anterior, se requieren diseños que sean empáticos positivamente a los efectos de la variación del clima sobre los ocupantes en el ambiente interior, pero también para minimizar el impacto al ambiente de la edificación construida. (Nieto, Cubillos, & Barrios, 2021)

Volverte de la edificación es vital para hacer la función de un filtro regulador de las condiciones de la temperatura del aire al interior, sin embargo, el control de dicha temperatura debe contemplar múltiples elementos como la inercia térmica de los materiales, su configuración, su volumen, su permeabilidad lumínica, etc. En términos generales, Se requiere que la temperatura del aire al interior de la edificación esté entre los 20 y 25 °C. (Velasco & Robles, 2011).

### 2.6.5.	Clasificación de los Envolventes Térmicos

El monto de energía requerida para enfriar o calentar la temperatura interna de una edificación depende entre otras cosas del comportamiento térmico de la envolvente del edificio, así los materiales de la envolvente que fungen como aislamiento térmico ayudan al ahorro de energía cuándo hablamos de calefacción (hablando de lugares fríos) y enfriamiento (hablando de lugares cálidos) de los edificios. Lo anterior representa una mejora importante en el rendimiento energético y mantienen la temperatura de confort para periodos largos sin depender en gran medida de aire acondicionado o calefacción. Los aislantes térmicos pueden ser de diferentes configuraciones, como material de relleno, placas rígidas, espuma, etc. La selección del aislante dependerá de diversos factores, como la aplicación, la instalación, las propiedades físicas y técnicas del material y el costo (Garza Alejandre, 2016).

Los aislantes térmicos se pueden identificar en función de sus características químicas o físicas, por lo que se pueden definir en: orgánicos, inorgánicos, combinación de orgánicos e inorgánicos. Hablando de los orgánicos estos pueden ser sintéticos o naturales, los primeros son los derivados del petróleo, los orgánicos naturales son derivados de plantas o animales. Además, los materiales aislantes pueden presentar estructuras fibrosas, celulares o granulares, que determinara en gran medida sus propiedades mecánicas y térmicas. (Garza Alejandre, 2016). En la figura 2.7 se muestra una clasificación de los aislantes térmicos.

Figura 2.7

Clasificación de los aislantes térmicos.

Fuente: Análisis dek ciclo de vida de aislantes térmicos para la aplicación en edificaciones, (Garza Alejandre, 2016).

### 2.6.6.	Beneficios del Uso de Envolventes Térmicos

El incremento de la temperatura en el exterior impacta directamente en la temperatura del aire interior de la edificación. Lo anterior se puede ejemplificar en muchos ejemplos, como muestra, en Camerún, la demanda de energía en el sector de los edificios se ha incrementado muy rápido en los últimos años, otra situación es que muchas veces el suministro de energía requerido no satisface la demanda energética anteriormente dicha.

Aunado a lo anterior, las tecnologías actuales en materia de aislamiento térmico pueden fungir como la solución por excelencia para la reducción de la demanda energética en las nuevas edificaciones. A pesar de lo anterior, muchas veces el grosor del aislante térmico genera que la solución tenga costos elevados.

Para encontrar el espesor óptimo del aislamiento térmico se tiene que tomar en cuenta (de acuerdo a experiencias) costo del material de aislamiento, el consumo de energía así como su costo, durante un tiempo de 22 años (el lapso de tiempo puede variar de acuerdo a la aplicación), así mismo, la orientación juega un papel fundamental para los efectos de ahorro de energía. (Fonseca Granados, 2019).

Desarrollar una buena técnica de aislamiento térmico logrando combinar materiales puede traer algunas ventajas como:

- La capacidad de homogeneizar los efectos de las cargas pico y no pico de la demanda de energía debido a que se guarda la temperatura fría de la noche en el día, y la temperatura cálida del día en la noche.

- La capacidad eficientizar el uso de la energía solar, dado que se almacena energía solar durante el día y se libera durante la noche, esto es muy funcional especialmente para la calefacción en invierno.

- La capacidad de mantener frio el aire al interior de la edificación por ventilación en la noche en verano y liberarlo para disminuir la temperatura de la habitación durante el día, lo que mitiga de manera importante la carga de enfriamiento del aire acondicionado.

### 2.6.7.	Puentes Térmicos

Los puentes térmicos son zonas ya sean puntuales o lineales de la envolvente térmica en la que puede haber pérdida de calor o frío debido variación de la resistencia térmica de los materiales. Ejemplo de estos puentes son las ventanas construidas por vidrios aislantes y marcos de aluminio. Los puentes térmicos son condiciones no deseadas en una envolvente térmica sin embargo son inevitables por lo tanto se debe de contemplar desde el diseño de la envolvente para lograr mitigar su efecto negativo al máximo.

La problemática de no contemplar los puentes térmicos en el diseño de la envolvente traería como consecuencia pérdidas no deseadas y no controladas de calor o frío dependiendo la aplicación por lo que es fundamental analizarlos y verificar que en nuestro diseño estén adecuadamente caracterizados.

### 2.6.8.	Materiales de Cambio de Fase

Los materiales de cambio de fase (PCM por sus siglas en inglés) tienen una gran capacidad de almacenar energía en comparación con otros materiales, esto aunado a que su almacenamiento de energía térmica se concentra cerca de su temperatura de cambio de fase hacen que sea muy eficiente para edificaciones que su meta es ser energéticamente eficientes.

A lo largo del día mientras una edificación recibe el calor del medio ambiente el material absorbe, pero esto sucede sin cambiar relativamente la temperatura del material, esta es la fase de almacenamiento. Debido a lo anterior es importante que la temperatura de cambio de fase ronde sobre las temperaturas al interior de la edificación. Posteriormente en la noche cuando la temperatura baja el material libera el calor y queda preparado para recibir el calor al día siguiente.

### 2.6.9.	Paneles de Aislamiento al Vacío.

Panel de Aislamiento al Vacío generalmente consiste en un tipo de encapsulado de una sustancia (polvo) microporoso prensado, después de encapsularlo de bombea para ponerlo en vacío. El encapsulado previene la penetración de agua y aire. La ventaja de este tipo de tecnología es la reducción en el espesor de la placa, la cual es mas eficiente y logra tener las mismas características de aislamiento térmico que otros materiales con grosores mucho mayores.

### 2.6.10.	Materiales alternativos

Se han estudiado ampliamente diversos materiales no comunes para la mejora y/o modificación de la envolvente térmica de una edificación. El uso de materiales propios de la región ha ido en incremento como una solución económica, así como ecológica en algunos casos para la construcción / modificación de la envolvente térmica en viviendas.

Materiales como el bambú, caña de maíz, cáñamo, así como la fibra de madera se han vuelto objeto de diversos análisis para evaluar su eficiencia como aislantes térmicos.

Así mismo, el corcho, el cartón y la “nieve seca” también han sido investigados ampliamente, aunque en estos casos no son soluciones al 100% ecológicas, son materiales que pueden usarse de manera reciclados.

## 2.7.	Confort Térmico

### 2.7.1	Definición y generalidades

El Confort Térmico puede definirse como la sensación de satisfacción del se humano dentro de un edificio o vivienda, dicho confort depende de diversos factores externos como el clima y la geografía, así como de factores internos que dependen de diversas causas propias de la envolvente de la edificación así como la distribución interna. (Castillo Quimis, Mite Pezo, & Pérez Arévalo, 2019)

Givoni en 1969 definió la sensación térmica como “la percepción del calor o frío del ambiente a partir de la actividad neurálgica originada en los nervios de la piel que actúan como receptores térmicos”. Así mismo, la sensación térmica es influenciada por los procesos fisiológicos propios de la persona, la ropa que esté usando y la actividad correspondiente que esté realizando la persona.

Por lo anterior se puede decir que el confort térmico es el resultado de un balance de las cargas térmicas, dicho balance es debido al intercambio de dichas cargas entre el cuerpo de la persona y el medio ambiente que lo rodea (radiación, temperatura, humedad y movimiento del aire). (Gómez Aspeitia, Bojórquez Morales, & Ruíz Torres, 2007)

El logro del confort para el ser humano es aquel en el que se adapta a los efectos de los parámetros térmicos, acústicos, lumínicos y, por otro lado, los factores de confort físico, biológico-fisiológico, sociológico y psicológico, justo hasta donde requiere un mínimo de energía. Se denomina zona de confort a las circunstancias en las que esto es posible. (Castillo Quimis, Mite Pezo, & Pérez Arévalo, 2019)

El hombre gana calor por las siguientes vías:

- Por su metabolismo (M), determinado por su metabolismo basal y la actividad que realice.

- Por radiación de calor (R), que recibe de los cuerpos de su entorno.

- Por convección (C), al recibir calor del aire (o agua) que está en contacto con él.

- Por la respiración (Res), al inspirar aire caliente cuya temperatura esté por encima de su temperatura corporal.

- Por conducción (K), al recibir calor de los cuerpos sólidos que están en contacto directo con él.

A su vez, el hombre pierde calor por las siguientes vías:

- Por radiación de calor (R), que emite hacia los cuerpos de su entorno.

- Por convección (C), al entregar calor al aire que está en contacto con él.

- Por la respiración (Res), al espirar el aire durante la respiración y el jadeo.

- Por trabajo externo (W), al realizar una actividad con un trabajo externo positivo.

- Por evaporación del sudor (E), al entregarle calor al sudor para que éste pueda evaporarse.

- Por conducción (Cd), al entregar calor a los cuerpos sólidos que están en contacto directo con él.

La mayoría de los estándares internacionales definen el confort térmico como “aquella condición de la mente que proporciona satisfacción con el ambiente térmico” (ASHRAE55, 1992; ISO7730, 1994). Sin embargo, las expectativas relacionadas con el confort térmico varían según diversas circunstancias, tales como la ubicación del individuo, sus motivos y la estación del año, entre otros factores. A pesar de las diferencias en estilo de vida, cultura y tipos de clima en el mundo, la temperatura de confort elegida por los ocupantes tiende a ser similar cuando se presentan las mismas condiciones de vestimenta, humedad relativa y velocidad del aire. Además, el estudio del confort térmico abarca múltiples disciplinas, incluyendo la filosofía, la física, la ingeniería mecánica y la psicología. (ASHRAE, 2005). (Báez García, 2020)

Los parámetros que tienen efecto en el confort térmico:

- Actividad física

- Humedad relativa

- Temperatura radiante media y del aire

- Velocidad del aire

- Vestimenta

Los elementos que influyen en la sensación de confort térmico son variables que determinan las características físicas del entorno, el ser humano no percibe la temperatura ambiental, percibe la pérdida de energía del cuerpo, los parámetros que se evalúan son los que afectan la pedida de energía, como son los factores ambientales exteriores: Temperatura del Aire (ºC), Temperatura media radiante (ºC), Velocidad del Aire (m/s), Humedad del aire (Pa), Temperatura Efectiva. Así como Factores personales, Parámetros Ambientales Interiores, Parámetros Arquitectónicos. En resumen, se puede afirmar que el análisis del confort resulta de suma importancia para generar soluciones concretas para los lugares de trabajo y de descanso ya que permite considerar los parámetros y factores que intervienen en el bienestar mediante el diseño adecuado (Castillo Quimis, Mite Pezo, & Pérez Arévalo, 2019).

### 2.7.2 Confort Térmico en Oficinas

Se han logrado notables avances en los últimos veinte a treinta años en el campo de los estudios al confort térmico para interiores o trabajos de oficina. Se estima que en las regiones urbanas los seres humanos pasan al menos el 80% de sus vidas en trabajos interiores, tales espacios deben ser proporcionados para ser habitados por el ser humano capaces de hacer que sus ocupantes se sientan cómodos y saludables. El confort térmico a menudo se aborda en función de modelos que muchos de los casos respectivos se pueden usar bien para todos los tipos de edificio de oficina. (Alvarez & Morales, 2022)

El confort térmico lo define la Norma ISO 7730 (2005) como: “esa condición de la mente en la que se expresa la satisfacción con el ambiente térmico”.

La condición fundamental del confort térmico es la neutralidad térmica, lo que significa que la persona no siente incomodidad ni por el calor ni por el frío (Martín del Campo Saray & Bojórquez Morales, 2021).

Se puede decir que el confort térmico es un estado de la persona dependiente de su percepción a la temperatura ambiente pero también aspectos psicológicos, es decir, no solamente afecta la temperatura sino todas las condicionantes del entorno, desde los colores hasta las dimensiones propias de la edificación. No se puede descartar que lograr un confort térmico óptimo para los usuarios de la edificación puede llegar a ser costoso en algunos casos, razón por la cual en la mayoría de las ocasiones el confort térmico se toma en cuenta desde el diseño de las edificaciones tomando en cuenta la localización de esta y las actividades que se van a realizar en su interior. Por lo anterior el análisis del confort térmico es muy complejo, aun así, enfocarse solamente la temperatura ambiente ha traído buenos resultados.

En consecuencia, a lo anteriormente dicho, a lo largo de los años muchos arquitectos e investigadores han tratado de crear y estandarizar los ambientes en oficinas mas confortables posibles, logrando esto a un costo energético menor y una menor contaminación ambiental, todo lo anterior sin comprometer la salud de los usuarios de la edificación, logrando que estos se sientan confortables y tengan un buen desempeño en sus actividades. Un gran numero de estudios realizados corroboran que el rendimiento y desempeño del personal está ligado a las condiciones ambientales existentes, como son: luz natural, iluminación, ruido ambiental, calidad de aire, confort térmico, entre otros (Molina & Veas, 2012).

El análisis del confort térmico es un hito fundamental al momento de tocar el tema de sostenibilidad de una construcción. De algunos años hacia el presente de ha visto que los países en vías de desarrollo comenzaron a implementar los conceptos de sostenibilidad en sus construcciones (Calderón Uribe, 2019).

### 2.7.3 Efectos del Confort Térmico en las Labores de trabajo

El ambiente laboral debe tener una armonía entre los usuarios y el entorno, preferentemente, tomando como referencia normatividad nacional o en su casi internacional, todo lo anterior para lograr el objetivo de un nivel de confort térmico adecuado y que el desempeño de los trabajadores sea óptimo. En la figura 2.8 se visualizan las variables del confort térmico.

Figura 2.8

Variables del confort térmico.

Fuente: Ergonomía ambiental: Iluminación y confort térmico en trabajadores de oficinas con pantalla de visualización de datos, (Piñeda Geraldo & Montes Paniza, 2014)

Lograr un ambiente confortable térmicamente en los puestos de trabajo es fundamental para el desempeño de las actividades realizadas en la edificación, la aparición de sudoración (sensación de calor) o el frío en el trabajador reduce en gran medida su eficiencia en las labores. (Piñeda Geraldo & Montes Paniza, 2014). En la figura 2.9 se muestra gráficamente los efectos del intercambio de calor entre el cuerpo humano y el aire.

Figura 2.9

Intercambio de calor del cuerpo humano y el aire.

Fuente: Ergonomía ambiental: Iluminación y confort térmico en trabajadores de oficinas con pantalla de visualización de datos, (Piñeda Geraldo & Montes Paniza, 2014)

Los trabajadores que ocupan un entorno térmico agradable en su lugar de trabajo gozan de una buena salud, física y psíquica, ya que este no afecta a su productividad en función de la actuación de este y la relación que tiene con los demás factores para garantizar un ambiente de trabajo saludables establece que primero se debe “Acondicionar al hombre al medio al que va a ser sometido”. Según muchos estudios mencionan que el trabajador debe estar en buenas condiciones desde el exterior con relación a su área de trabajo esto para que no suceda problemas con las partes ya mencionadas (Alvarez & Morales, 2022).

# Estrategia Metodológica

## 3.1. Tipo de Investigación

Debido al enfoque del presente estudio la investigación se define como cuantitativa dado que para llevarse a cabo requiere de un proceso de recopilación de datos de diversas fuentes y el análisis de estos.

La información y los datos extraídos están enfocados a las soluciones en ahorro de energía eléctrica con la modificación de envolventes térmicas de edificaciones existentes que involucra tipos de materiales, orientaciones de las construcciones, así como su forma y diseño. Así mismo, se requirió identificar y analizar el comportamiento de las variables involucradas para poder realizar el análisis de manera numérica con la ayuda del software de simulación TRNSYS.

### 3.1.1.	Clasificación del Tipo de Investigación

En cuanto a la clasificación, el tipo de investigación es Aplicada, dado que se proponen diferentes acondicionamientos de la envolvente térmica (cambio de tipo de materiales, técnicas de sombreado) y se evalúan numéricamente con la ayuda del software TRNSYS, con el fin de evaluar su desempeño, considerando los datos y estadísticas de los antecedentes previamente investigados.

En cuanto al nivel de conocimientos, en una primera etapa la Investigación se clasifica como un alcance Descriptivo ya que se definieron y especificaron las características de los componentes involucrados como son los materiales de la edificación existente, las diferentes propuestas de modificación de la envolvente térmica de acuerdo con la información obtenida de los antecedentes.

Posteriormente, en una segunda etapa, la Investigación se clasifica como un alcance correlacional ya que se analizó la relación existente entre el diseño de la edificación, el diseño de la envolvente térmica correspondiente y la temperatura en el interior de la edificación. Así mismo, dicha temperatura está relacionada al consumo de energía eléctrica por concepto de aire acondicionado, al tratar de alcanzar la temperatura de confort para el ser humano.

Finalmente, el alcance de la Investigación es explicativo, dado que se determinó la relación entre el diseño de la envolvente térmica, la temperatura de confort y el consumo de energía eléctrica en el contexto de la ubicación de la edificación.

## 3.2. Hipótesis y Especificación de Variables

Hi:	La modificación de la envolvente térmica de la edificación existente con las acciones de mejora apropiadas, puede causar una reducción en el consumo promedio anual del 10%.

### 3.2.1.	Especificación de Variables

Variable Independiente

Xi:	Modificación de la envolvente térmica de la edificación existente

Variable Dependiente

Yi:	Reducción de temperatura

En la tabla siguiente se presenta la formulación de variables:

Tabla 3.1

Formulación de Variables

| Xi: Variables Independientes (causa) | ……. | Yi: Variables Dependientes (efecto) |
| --- | --- | --- |
| X1: Envolvente Térmica |  | Y1: Reducción de la temperatura |

Nota: Adaptado de Formato de Tesis, Román, R. A., 2021, Tecnológico Nacional de México Campus Veracruz.

## 3.3. Definición Conceptual y Operacional de Variables

La operacionalización de las variables se presenta en la tabla 3.2 siguiente:

Tabla 3.2

| Variables | Definición conceptual | Definición operacional | Subvariables | Indicadores | Escala de medición |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Envolvente Térmica | Tipo de materiales de los cuales está constituida la edificación. | Resistencia térmica propiedad de aislamiento térmico de un material | R. térmica de materiales | W/m2.K | 0.03-0.90 W/m2K |
| Reducción de la temperatura | Temperatura del aire | Temperatura del aire dentro de la edificación | Temperatura del aire | °C | 15-40 °C |

Operacionalización de Variables

Nota: Adaptado de Formato de Tesis, Román, R. A., 2021, Tecnológico Nacional de México Campus Veracruz.

## 3.4. Diseño de la Investigación

De acuerdo con la naturaleza de la investigación, se usó un diseño cuasi-experimental, dado que la hipótesis se puso a prueba manipulando la variable independiente que es la Modificación de la Envolvente Térmica de la edificación (los materiales que la integran y su diseño) y se observó el efecto de dicha manipulación con la variable dependiente, que en este caso es la Reducción de la Temperatura.

### 3.4.1.	Población y/o Muestra

El universo considerado fue el conjunto de edificaciones en el área del municipio de Veracruz, la población fueron las edificaciones tipo residencial de una planta, debido a que son el tipo de edificaciones mas común en colonias donde existen los problemas de las fallas en las líneas de distribución de energía por altos consumos, principalmente por concepto de aire acondicionado.

La muestra son edificaciones de una planta con ventanales orientados hacia el este, sin ningún material especial para aislamiento térmico (puesto que no era común al momento de la construcción de la edificación, más de 20 años), los volados son pequeños, no más de 40cm por lo que no proporcionan una protección eficiente del sol.

### 3.4.2.	Selección y Diseño de Instrumentos de Recolección de Datos

En cuanto al diseño del instrumento a utilizar para la realización de la recolección de datos, primero se analizó la literatura existente con respecto al uso del software TRNSYS, y se acuerdo a la información revisada se determinó que es un instrumento confiable para la recolección de los datos que son objeto de la presente investigación dado que tiene más de 35 años en el mercado y su uso es amplio en diversas áreas, una de ellas que es nuestro caso, en materia de transferencia de calor.

Las librerías prediseñadas y validadas con datos de los materiales hacen del software un instrumento de medición confiable para la recolección de datos que se requiere.

### 3.4.3.	Procedimientos y Etapas de la Investigación

El trabajo de investigación se realizó mediante el desarrollo metodológico de las diferentes etapas de acuerdo con el diagrama mostrado en la figura 3.1.

Figura 3.1

Diagrama metodológico.

Etapa 1. Caracterización de la Edificación.

La etapa inicial consiste en la caracterización de la edificación existente. La importancia de esta caracterización es tomar los datos que definen y determinan el comportamiento de la edificación con respecto a la temperatura en el interior de esta. No se omite mencionar que la caracterización va enfocada a los datos que requiere el software TRNSYS para realizar las correspondientes simulaciones.

Los datos requeridos los asociamos en 2 grupos:

- Características constructivas de la de la edificación.

- Características de consumo de energía eléctrica.

Características Constructivas de la Edificación (Espacios y Dimensiones).

En este grupo se considera la toma de datos de las dimensiones de la edificación, cuántas secciones tiene, las dimensiones de estas, orientaciones de las ventanas y puertas, así como su ubicación geográfica, esta última de vital importancia debido a que dependiendo de la zona donde se encuentra la edificación serán las características ambientales que se toman en cuenta para las simulaciones (características de la radiación solar incidente y temperatura ambiente).

La altura de la edificación impacta significativamente en la temperatura de confort debido a que mientras más alta sea la edificación el cliente tiene más espacio de depositarse en la parte superior, de lo contrario, el aire caliente no tendrá oportunidad de moverse de la zona donde impacta para el confort del ser humano, en este caso de las personas que se encuentran en la edificación.

Características de Consumo de Energía Eléctrica.

En cuanto al consumo de energía eléctrica se tomará en cuenta los sistemas de aire acondicionado y el refrigerador debido a que la iluminación en su totalidad es tecnología led por lo que el consumo eléctrico por este concepto es despreciable, asimismo solamente cuenta con una computadora y 2 pantallas, las cuales su uso es mínimo, por lo tanto, también el consumo por este concepto es despreciable debido a que no impactan significativamente en el costo de la energía de la edificación.

Tanto para el caso de los sistemas de aire acondicionado cómo para el refrigerador se realizará un monitoreo para verificar el tiempo de trabajo y descanso de cada uno de ellos, esto para que al momento de simularlo en el software sea lo más acercado a la realidad posible.

Asimismo, se tomarán en cuenta tanto los horarios cómo los días de trabajo de los equipos anteriormente mencionados tomando en cuenta que en el caso de la oficina se considera que los viernes sábados y domingos no se labora.

Etapa 2. Caracterización de la Envolvente de la Edificación

En esta etapa se considera la toma de datos de los materiales de los cuales se constituye la envolvente térmica, es decir, los materiales con los cuales están constituidas las paredes y la losa, los cristales de las ventanas y el material de las puertas.

Así como se toman las características dimensionales de la edificación, se deben de tomar las características térmicas de los materiales de los componentes anteriormente mencionados que son:

- Capacidad térmica

- Densidad

- Conductividad

Estas características se pueden tomar de la bibliografía o de las librerías que contiene el software TRNSYS.

Etapa 3. Modelado de la Edificación con el Software de Simulación TRNSYS

Como resultado del levantamiento de dimensiones y de las caracterizaciones se realizará un modelo en el software Sketchup en primera instancia, dicho software tiene una herramienta de vínculo con el software TRNSYS que nos ayudará a configurar las características de los materiales con sus propiedades térmicas para el análisis.

Etapa 4. Análisis Comparativo

Una vez modelada la edificación en estudio en el software TRNSYS se realizarán diversas propuestas de envolvente térmica para analizar la reducción de temperatura al interior de la edificación de cada una de ellas. Las propuestas de envolvente térmica se enfocarán principalmente en los palets de madera modificando sus dimensiones buscando un diseño eficiente y conveniente para el costo beneficio de la solución.

# Análisis y Resultados

## 4.1.	Etapa 1 - Caracterización de la Edificación.

### 4.1.1.	Características Constructivas de la Edificación (Espacios y Dimensiones).

En esta etapa se realizó el levantamiento de la edificación tomando en cuenta todas las zonas existentes entre las cuales está la oficina.

Las zonas de las cuales se tomaron las dimensiones son las siguientes:

- Recamara

- Sala-Comedor-Cocina

- Baño 1

- Baño 2

- Oficina

En la figura 4.1 se muestran en un modelo 3D las zonas anteriormente mencionadas.

Figura 4.1

Modelo de la edificación en el software Sketchup indicando las acotaciones y las zonas de interés, de acuerdo con el levantamiento.

La orientación de la edificación es clave para el análisis de la reducción de la temperatura en el interior debido a la trayectoria de la luz solar. En este caso particular, la edificación tiene el ventanal de la oficina hacia el este, por lo que se configuró de tal manera que dentro de la simulación se proyectara la sombra correctamente para verificar la información anterior. En la figura 4.2 se muestra la simulación para visualizar la sombra y verificar la orientación del modelo.

Figura 4.2

Simulación de sombras durante (a) la mañana, (b) tarde

(a)

(b)

Con lo anterior se puede verificar que los dimensionamientos sí espacios son los correctos y corresponden con la edificación existente objeto del análisis.

### 4.1.2.	Consumo de Energía Eléctrica.

Primero se analizó el consumo de acuerdo con los recibos de energía eléctrica, se realizó una tabla para poder visualizar los consumos por mes del 2018 al 2022, dichos consumos se muestran en la tabla 4.1.

Esta será la referencia para configurar correctamente los equipos eléctricos involucrados en la edificación.

Tabla 4.1

Consumos en KW por bimestre de los años 2018 a 2022.

Fuente: Elaboración propia

Equipos Eléctricos

Para el caso del equipamiento eléctrico sólo se considerará los sistemas de aire acondicionado y el refrigerador, debido a que la iluminación es de tecnología led en su totalidad por lo que el consumo de energía eléctrica es despreciable.

De igual forma la computadora, pantalla asociada a esta y la pantalla existente en la recámara no tienen un consumo significativo por lo que también se considera despreciable.

Se considera que tanto en la recamara como en la oficina existe un equipo de aire acondicionado de 12000 BTU.

Ciclo de Funcionamiento de los Equipos de Aire Acondicionado

El funcionamiento de los equipos se monitoreó durante un período de tiempo de 2 horas observándose el compresor entra en funcionamiento durante aproximadamente 20 minutos y deja de funcionar aproximadamente 20 minutos por lo que se considera que tiene un funcionamiento del compresor es del 50% de trabajo y 50% en reserva (reposo).

Cálculo del Consumo de los Equipos de aire Acondicionado

Poder configurar el consumo de los equipos de aire acondicionado se tomó la información existente en la placa de datos de dichos equipos. En la figura 4.3 se muestran los datos de placa del equipo minisplit instalado.

Figura 4.3

Placa de datos del equipo de aire acondicionado.

Consideración de Ventilación

Para complementar la configuración, se tomó en cuenta los cambios de aire por hora que existen cuando no está en funcionamiento los equipos de aire acondicionado y se abren las ventanas y las puertas tanto de la oficina como de la recámara.

Se consideró que la forma más efectiva de configurar lo anterior mencionado es a través del cuadro de ventilación.

Se consideraron los datos de la velocidad del viento mínima promedio en la zona de Veracruz que es donde se encuentra la edificación para poder calcular en cuanto al área de las ventanas y la puerta los cambios de aire por hora que provocaría dicha velocidad del viento.

De acuerdo con los cálculos aproximadamente son 10 cambios de aire por hora que se consideran tanto para la oficina como para la recámara.

## 4.2.	Etapa 2 - Materiales de la Edificación, Envolvente Térmica Existente

Con respecto a los materiales de la envolvente térmica, se debe considerar que es una edificación que se construyó hace más de 20 años por lo que al momento de construirse no se consideró ningún tipo de análisis en cuanto a la eficiencia térmica ni eficiencia energética, así mismo no se considera que se tomaron en cuenta normatividades internacionales para su construcción.

Se buscaron las características térmicas de los materiales que se identificaron como parte de la envolvente, lo anterior para buscar dentro de la librería que contiene el software, verificar los valores y hacer uso de los datos en la simulación.

La envolvente térmica existente de la edificación no es un elemento sino un conjunto de elementos por lo que se debe de configurar la envolvente como un conjunto de capas y cada capa tiene sus características térmicas propias (muros, losa, etc).

A continuación, en las tablas 4.2 y 4.3 se presentan las características térmicas que se encontraron tanto de la losa como del muro pared de la envolvente térmica de la edificación existente, se considera, como se dijo anteriormente, que la envolvente es un conjunto de capas de diferentes materiales, por lo que el orden de las capas se debe de respetar.

Tabla 4.2

Características térmicas de la losa de la edificación existente.

| LOSA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item de TRNSYS | Material | Conductividad kJ/hmK | Capacidad térmica kJ/kgK | Densidad kg/m3 |
| 164 | Impermeabilizante | 0.72 | 1.5 | 1050 |
| 63 | Concreto Armado | 9 | 1 | 2400 |
| 246 | Afine | 3.6 | 1 | 1600 |
| 164 | Pintura | 0.72 | 1.5 | 1050 |

Tabla 4.3

Características térmicas la pared de la edificación existente.

| PARED |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item de TRNSYS | Material | Conductividad kJ/hmK | Capacidad térmica kJ/kgK | Densidad kg/m3 |
| 164 | Pintura | 0.72 | 1.5 | 1050 |
| 161 | Repello | 5.04 | 1.1 | 2000 |
| 133 | Ladrillo de arcilla | 3.132 | 1.4 | 1800 |
| 161 | Repello | 5.04 | 1.1 | 2000 |
| 164 | Pintura | 0.72 | 1.5 | 1050 |

Con los datos anteriores se considera que ya se tiene la información suficiente para realizar las simulaciones.

## 4.3.	Etapa 3 - Modelado de la Edificación con el Software de Simulación TRNSYS

### 4.3.1.	Alta del Modelo 3D en el Software TRNSYS.

Para poder hacer el análisis, el modelo realizado en Sketchup se debe exportar con formato “.idf”, esto se realiza con ayuda de la herramienta de TRNSYS que está dentro del programa.

Posteriormente se da de alta el archivo de datos meteorológicos, este se tomó de la librería de TRNSYS de una ciudad costera, que es nuestro caso de estudio. Lo anterior se muestra en la figura 4.4.

Figura 4.4

Herramienta para dar de alta modelo realizado en sketchup.

Una vez dado de alta se verificó que el modelo se cargó de manera correcta visualizándolo en 3D con la herramienta TRNbuild.

Los parámetros que se revisaron fueron:

- Paredes exteriores

- Paredes interiores

- Ventanas

- Puertas

- Losa

- Piso

Como se muestra en la figura 4.5, todos los elementos tienen una identificación la cual está relacionada con los menús de alta de materiales, así mismo el software da datos de volumen y área.

Figura 4.5

Herramienta de visualización TRNBuild de TRNSYS.

### 4.3.2.	Ajustes de Consumo Eléctrico

El consumo de energía el software lo pide en kJ/h por lo que se hicieron las conversiones necesarias para poder ingresar el dato debido a que las unidades del sistema de aire acondicionado están en BTU/h. La figura 4.6 muestra el bloque de ingreso de estos datos.

Figura 4.6

Cuadro de ingreso de dato de consumo de energía y ajuste de la temperatura.

Se programó una cédula de operación por día y por semana para indicarle al software el tiempo de trabajo del equipo, esto para que el análisis sea más preciso a la hora de hacer la evaluación por consumo eléctrico, dichas cédulas se muestran en las figuras 4.7 y 4.8.

Figura 4.7

Cedula de funcionamiento del equipo de aire acondicionado de la oficina por día.

Figura 4.8

Cedula de funcionamiento del equipo de aire acondicionado de la oficina por semana.

Como en el caso del funcionamiento de los equipos de aire acondicionado para el caso de la ventilación también se debe de considerar una cédula puesto que solamente se ventilarán la recámara y la oficina abriendo las ventanas y las puertas cuando los equipos de acondicionado no estén en funcionamiento. La figura 4.9 muestra lo anteriormente mencionado.

Figura 4.9

Cuadro de ingreso de dato de ventilación.

Con todo lo anterior se realizó una simulación de 1 año para verificar los consumos eléctricos qué proporciona el software verificando en todo momento que sean similares a los patrones de consumo de los recibos de energía.

Los resultados se muestran en la tabla 4.4 y en la gráfica de consumo, figura 4.10.

Tabla 4.4

Consumos em KWh por bimestre de los años 2018 a 2022 incluyendo la última columna con los datos de la simulación.

Figura 4.10

Gráfica de comportamiento y tendencia de los consumos en KWh.

Con los datos anteriores se puede verificar que los resultados son razonablemente similares y se puede confirmar que la simulación base está lista para realizar las modificaciones y las pruebas con la envolvente existente y las propuestas de modificaciones.

## 4.4.	Etapa 4 - Análisis comparativo

En esta Etapa se realizaron las simulaciones correspondientes a las diferentes soluciones de modificación a la envolvente térmica propuestas. Para encontrar la mejor opción se analizará la reducción de la temperatura del aire interior de la oficina, así como la reducción de la energía consumida.

A diferencia del monitoreo de la temperatura del aire de la oficina con las diferentes soluciones en la envolvente térmica, el monitoreo de la potencia será tomando en cuenta toda la edificación, no solo el consumo de la oficina, lo anterior para poder evaluar un impacto en el recibo de energía.

Para llevar un mejor control entre los diferentes aspectos de las simulaciones de las diferentes soluciones propuestas se realizó una “Cédula de Simulación” en la cual vienen todos los datos requeridos para realizar la evaluación de la solución mediante el software TRNSYS. Los datos en dicha cédula aplican tanto para los componentes de la edificación (losa, pared, etc) como para los parámetros de la simulación (tiempo de simulación total, tiempo de muestreo o “paso” de la simulación). El formato de la cédula de simulación se muestra en la tabla 4.5.

Las propuestas de solución solo se enfocan en las características térmicas de los materiales y su impacto en la disminución de la temperatura del aire dentro de la edificación, las condiciones de la instalación y sus posibles soluciones como aire forzado, techo verde o sistemas de automatización no se consideran relevantes en esta etapa.

Tabla 4.5

Cédula de simulación a ocupar.

### 4.4.1.	Simulación de la Temperatura del Aire con las condiciones existentes

Se realizó la simulación con las condiciones existentes para ver el comportamiento de la temperatura a lo largo de un año. Esta simulación servirá de referencia para compararla con las simulaciones con las soluciones propuestas implementadas y ver los valores de disminución de la temperatura del aire dentro de la oficina.

En la figura 4.11 se muestra la simulación con las condiciones existentes, y de las figuras 4.12 hasta la 4.19 se muestran las simulaciones con las diferentes soluciones propuestas.

Figura 4.11

Simulación con condiciones existentes.

### 4.4.2.	Simulaciones de la Temperatura del Aire con las soluciones propuestas

La simulación no. 1 comprende la evaluación añadiendo plafón al interior de la edificación.

Figura 4.12

Simulación y resultados con solución no. 1

La simulación no. 2 comprende la evaluación añadiendo un Palet de Madera, la madera es de 3cm de grueso y la cámara de aire es de 20 cm.

Figura 4.13

Simulación y resultados con solución no. 2

La simulación no. 3 comprende la evaluación añadiendo un Palet de Madera modificando el grosor de la madera que es de 5 cm de grueso, la cámara de aire es de 20 cm.

Figura 4.14

Simulación y resultados con solución no. 3

La simulación no. 4 comprende la evaluación añadiendo un Palet de Madera y aplicando a la madera un recubrimiento acrílico reflejante del sol, el grosor de la madera que es de 5 cm de grueso, la cámara de aire es de 20 cm.

Figura 4.15

Simulación y resultados con solución no. 4

La simulación no. 5 comprende la evaluación añadiendo un Palet de Madera, la madera es de 5cm de grueso y en lugar de una cámara de aire se usó una placa de unicel de 15 cm.

Figura 4.16

Simulación y resultados con solución no. 5

La simulación no. 6 comprende la evaluación añadiendo un Palet de Madera, la madera es de 5cm de grueso y en lugar de una cámara de aire se usó una placa de unicel de 10 cm.

Figura 4.17

Simulación y resultados con solución no. 6

La simulación no. 7 comprende la evaluación añadiendo un Palet de Madera, la madera es de 5cm de grueso y en lugar de una cámara de aire se usó una placa de unicel de 10 cm.

Figura 4.18

Simulación y resultados con solución no. 7

La simulación no. 8 comprende la evaluación añadiendo un Palet de Madera, la madera es de 5cm de grueso y en lugar de una cámara de aire se usó una placa de corcho de 15 cm.

Figura 4.19

Simulación y resultados con solución no. 8

### 4.4.3.	Cuadro Comparativo de las Simulaciones de la Temperatura del Aire con las Soluciones Propuestas

Con los resultados anteriores se realizó un cuadro comparativo para identificar la solución con la que la temperatura máxima y temperatura promedio se redujo en mayor magnitud, dicho cuadro se muestra en la tabla 4.6 y su correspondiente gráfica en la figura 4.20.

Tabla 4.6

Cuadro comparativo de resultados (Temperatura en °C)

Figura 4.20

Gráfica de cuadro comparativo de resultados (Temperatura en °C)

La solución con la mayor reducción de Temperatura Máxima es la numero 5, sin embargo, la solución con la mayor reducción de Temperatura Promedio es la número 8.

### 4.4.4.	Cuadro comparativo de las simulaciones del consumo de Energía con las soluciones propuestas

Se realizaron las simulaciones ya con los equipos de aire acondicionado encendidos, para analizar el consumo de energía eléctrica de la edificación con las soluciones propuestas. Se realizó la comparativa de consumo en kWh tomando de referencia el consumo existente, realizado en el punto 4.3.2 de la presente tesis, esta comparativa se muestra en la tabla 4.7.

Tabla 4.7

Cuadro comparativo de resultados (potencia consumida en kWh)

Para visualizar el impacto en el consumo de energía se realizaron dos tablas, tabla 4.8 y Tabla 4.9, donde se muestra el porcentaje de consumo con las soluciones evaluadas con respecto al consumo existente, y otra con el porcentaje de reducción del consumo de las soluciones evaluadas con respecto al consumo existente.

Tabla 4.8

Cuadro comparativo de resultados (Porcentaje de potencia consumida)

Tabla 4.9

Cuadro comparativo de resultados (Porcentaje de reducción de potencia consumida)

Con lo anterior se observa que la solución no. 8 es la que tiene un mayor ahorro promedio al año. Así mismo se comprueba que las soluciones 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cumplen con lo estipulado en la hipótesis.

Tomando en cuenta que, en el presente proyecto, la edificación consta de equipos de aire acondicionado pequeños, cuyo tiempo de operación son menos horas que el promedio en edificaciones grandes de oficina (8 hrs continuas), se considera que, extrapolando, el ahorro en edificaciones a gran escala con edificaciones mas grandes y donde el tiempo de trabajo es mayor, el ahorro sería considerablemente mas grande.

# Conclusiones

Con la creciente preocupación por el cambio climático y la necesidad de adoptar prácticas más sostenibles en la construcción, ha habido un enfoque renovado en las envolventes térmicas, las cuales son de los factores más determinantes en la eficiencia energética de una edificación. Considerando las condiciones climáticas típicas de México, es necesario tomar en cuenta esta eficiente solución que no solo genera beneficios en el confort térmico para sus habitantes y usuarios, sino que también se convierte en un vehículo tangible de ahorro energético. El Sistema Eléctrico Nacional se puede ver beneficiado de manera importante al implementar envolventes térmicas bien diseñadas en las casas habitación, dado que puede disminuir los requerimientos de climatización artificial, especialmente cuando la demanda de electricidad es estacional y crítico.

Un análisis comparativo que evalúe las propiedades térmicas de varios materiales puede ayudar a los diseñadores a optar por una opción que, además de ser económicamente viable, también tendrá su impacto positivo sobre el medio ambiente. Lo anterior gira sobre el objetivo principal de este trabajo, proponer mejoras en una envolvente térmica existente de una edificación para disminuir el consumo de en energía por climatización. Dichas decisiones pueden tener un impacto significativo en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que las hace coherentes con los objetivos globales de sostenibilidad.

Este estudio propone 8 soluciones para la reducción de la temperatura dentro de una edificación para la reducción del consumo eléctrico por concepto del aíre acondicionado, esto en el enfoque de verificar si es viable el ahorro promedio anual del 10% propuesto. Las soluciones propuestas fueron pensadas en usar materiales de bajo costo al alcance de la mayoría de la población, y los resultados obtenidos deben ser el inicio de un análisis más profundo de implementación de soluciones de envolventes térmicas de bajo costo.

Las soluciones se evaluaron con un software de simulación TRNSYS (software ampliamente reconocido), simulando un año y con pasos de simulación de 10 min.

La solución que tiene más impacto en la reducción del consumo eléctrico es la solución número 8, conformada por palets de madera con placa de corcho de 15cm. La reducción máxima es del 20% en el bimestre julio-agosto. Así mismo se comprueba que las soluciones 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cumplen con lo estipulado en la hipótesis.

Todo el estudio tomó como eje de referencia el consumo existente en la edificación, tomando en consideración que el consumo eléctrico mayor es causado por el sistema de aire acondicionado, debido a lo anterior, se considera que, si el uso del aire acondicionado es mayor, el impacto en el ahorro energético, y por consecuencia en el ahorro económico será mayor. Así mismo, se cumple con el objetivo de minimizar los requerimientos de climatización manteniendo las condiciones de confort.

Así mismo, el uso de TRNSYS en el presente estudio comparativo permitió una comprensión más profunda no solo de las opciones disponibles, sino también de la importancia de la simulación precisa para informar el desarrollo de proyectos de energía sostenible. La capacidad del software para analizar y simular diferentes condiciones demostró ser crucial para determinar la mejor opción de envolvente térmica.

El presente trabajo es solo el inicio para realizar diversas investigaciones en este rubro, queda como propuesta futura un estudio de combinación de materiales propios de la región de Veracruz para optimización de envolventes térmicas en losas y muros con medición de temperaturas al exterior e interior en tiempo real para analizar el comportamiento completo de la envolvente térmica.

Así mismo un análisis de implementación a gran escala, nuevos fraccionamientos, por ejemplo, donde sea requisito parala autorización de la construcción el uso de aislantes térmicos amigables con el ambiente.

# Referencias Bibliográficas

AEAEE. (2006). Grados día y zonas climáticas para poblaciones con más de 100 mil habitantes. Mexico DF: AEAEE.

AIE, I. U. (2023). Acceso a la electricidad (porcentaje de la población). Washington DC: Banco Mundial.

Alías, H. M., & Jacobo, G. J. (2010). Eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas de interés social: incidencia del material de la envolvente en el consumo eléctrico para mantener el confort higrotérmico interior. Chaco, Argentina: Universidad Nacional de Nordeste.

Alias, H. M., & Jacobo, G. J. (2019). La masa térmica frente al clima muy cálido y húmedo y el uso mixto en viviendas. Montevideo, Uruguay: AUGM.

Alvarez, A. M., & Morales, L. A. (2022). Confort térmico en actividades de oficina: caso de estudio “Municipalidad de Ambato”. Ambato, Ecuador: Universidad Técnica de Ambato.

Andreoni Trentacoste, S. E., & Ganem Karnel, C. (2017). Influencia del uso y gestión de la envolvente en el comportamiento térmico de verano de una vivienda en la ciudad de Mendoza, Argentina. Revista Hábitat Sustentable, 7(2), 64-75.

Bacelis Dorantes, G., Martinez Torres, K. E., & Ruiz Torres, R. P. (2023). Validación del rendimiento térmico en invierno del modelo de una vivienda de interés social. Baja California, México: Vivienda y Comunidades Sustentables.

Báez García, W. G. (2020). Desempeño de modelos de confort térmico en vivienda de interés social ubicada en el clima cálido de México. Cuernavaca, Morelos: CENIDET.

Bustamante, W., De Herde, A., & Encinas, F. (2011). Análisis de comportamiento térmico de edificios de oficinas en comunas de la Región Metropolitana, Chile. Santiago, Chile: Revista de la Construcción.

Calderón Uribe, F. (2019). Evaluación del mejoramiento del confort térmico con la incorporación de materiales sostenibles en viviendas en autoconstrucción en Bosa, Bogotá, Colombia. Revista Hábitat Sustentable, 9(2), 30-41.

Carrazco Cota, C. A. (2021). Eficiencia energética en edificios en México. Paris: Programme for Energy Efficiency in Buildings.

Castillo Quimis, E. L., Mite Pezo, J. A., & Pérez Arévalo, J. J. (2019). Inluencia de los materiales de la envolvente en el confort térmico de las viviendas. Programa Mucho Lote II, Guayaquil. Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos, 11(4), 309-309.

Covarrubias Ramos, M. (2012). Determinación de estándares de confort térmico para personas que habitan en clima tropical sub-húmedo. Colima, México: Universidad Internacional de Andalucía.

Fonseca Granados, L. E. (2019). Análisis del comportamiento térmico de las envolventes de las viviendas IS en la ciudad de Tunja desde el enfoque de las tecnologías límpias. Bogota: Universidad Católica de Colombia.

Garza Alejandre, V. J. (2016). Análisis del ciclo de vida de aislantes térmicos para la aplicación en edificaciones. San Nicolás de los Garza, Nuevo León: Universidad Autónoma de Nuevo León.

Gómez Aspeitia, G., Bojórquez Morales, G., & Ruíz Torres, R. P. (2007). El confort térmico: dos enfoques teóricos enfrentados. Revista de Investigación Científica en Arquitectura, 2(1), 45-57.

Guillén Guillén, C. A., & Muciño Vélez, A. (2020). Ahorro energético en vivienda social mediante la implementación de materiales regionales. Vivienda y Comunidades Sustentables, 4(8), 59-80.

Hernández Castillo, P. (2016). Análisis Térmico del Efecto de la Razón de Aspecto Área Vidriada-Pared (RAVP) en el Consumo Energético de Edificaciones No Residenciales. Mexico: CENIDET.

Invidiata, A., & Ghisi, E. (2016). Impact of climate change on heating and cooling energy demand in houses in Brazil. Energy and Buildings(130), 20-32.

Marchante González, G., & González Santos, A. I. (2020). Evaluación del confort y disconfort térmico. Revista de Ingeniería Electrónica, Automática y Comunicaciones, 41, 21-40.

Maristany, A., & Angiolini, S. (2017). Calor, envolventes y eficiencia energética. Córdoba: FAUD Universidad de Córdoba.

Martín del Campo Saray, F. J., & Bojórquez Morales, G. (2021). Confort térmico en interiores y exteriores de espacio educativo en clima cálido semi-seco. REVISTARQUIS, 10(1), 96-111.

Mohan Laxmi, K., & KesavaRao, V. S. (2020). Estimation of Cooling Load of a Residential House using TRNSYS. Visakhapatnam, India: Skies Educational.

Molar Orozco, M. E., Velázquez Lozano, J., & Vázquez Jimenez, M. G. (2020). Comportamiento térmico de tres prototipos en Saltillo, Coahuila (Bloques de tierra, concreto y tapa de huevo). Mexico: Revista Hábitat Sustentable.

Molina, C., & Veas, L. (2012). Evaluación del confort térmico en recintos de 10 edificios públicos de Chile en invierno. Revista de la Construcción, 11(2), 27-38.

Motawa, I., & Oladokun, M. (2015). A model for the complexity of household energy consumption. Energy and Buildings, 87(03787788), 313-323.

Naciones Unidas. (11 de 7 de 2024). https://www.un.org/es/observances/world-population-day#:~:text=En%202011%2C%20la%20población%20mundial,y%2010.900%20millones%20en%202100. (Naciones Unidas) Recuperado el 15 de 10 de 2024, de https://www.un.org/es/observances/world-population-day#:~:text=En%202011%2C%20la%20población%20mundial,y%2010.900%20millones%20en%202100.

Nieto, V., Cubillos, R., & Barrios, R. (2021). Aspectos de diseño resilente aplicados a la envolvente que determinan el confort térmico en las viviendas sociales. Revista Ingeniería de Construcción RIC, 36(2), 197-209.

Odón de Buen, R. (2020). Eficiencia energética en el confort térmico en viviendas de clima cálido en México. Mexico: CONUEE.

Pacheco Jiménez, M. N. (2011). Eficiencia Energética de los edificios: Repercusión Medioambiental. Vitória - Espírito Santo: Revista de Direitos e Garantias Fundamentais.

Palomo Cano, M. (2017). Aislantes Térmicos, criterios de selección por requisitos energéticos. Madrid, España: Universidad Politécnica de Madrid.

Piñeda Geraldo, A., & Montes Paniza, G. (2014). ERGONOMÍA AMBIENTAL: Iluminación y confort térmico en trabajadores de oficinas con pantalla de visualización de datos. Revista Ingeniería, Matemáticas y Ciencias de la Información, 1(2), 55-78.

Ramirez, G. (2018). Diferencia entre edificación y construcción. México: Arquitectura Hotelera.

Rodríguez Muñóz, N. A., Martín Domínguez, I. R., & Nájera Trejo, M. (2018). Análisis del desempeño térmico de los sistemas constructivos de un edificio de oficinas mediante simulaciones dinámicas. Ingeniería Investigación y Tecnología, 19(3), 279-289.

Rubio Bellido, C., Pérez Fargallo, A., & Pulido Arcas, J. A. (2017). Estudio de la envolvente en edificios de oficinas bajo la influencia del cambio climático en Santiago, Chile. Sevilla: Escuela Técnica Superior de Arquitectura.

Velasco, R., & Robles, D. (2011). Diseño de eco-envolventes. Modelo para la exploración, el diseño y la evaluación de envolventes arquitectónicas para climas tropicales. Revista de Arquitectura, 13, 92-105.

Viegas, G. M., Walsh, C., & Barros, M. V. (2016). Evaluación cualicuantitativa de aislaciones térmicas alternativas para viviendas. El caso de la agricultura familiar. Revista INVI, 31(86), 89-117.

# Anexos